1 Darbinio agregato tvirtinimo prie darbinės mašinos įrenginys,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo įrenginyje (1) yra vienas ar keli tvirtinimo mazgai (2) su prijungtais prie jų vienu ar keliais tvirtinimo įrenginiais (8), tvirtinimo įrenginyje (8) yra perdavimo įtaisai (8k, 8i), o tvirtinimo mazge (2) yra vienas ar keli perdavimo varikliai (9), skirti tvirtinimo įrenginio (8) perstatymui tvirtinimo mazge (2) perdavimo įrenginiais (8k, 8i).

2. Tvirtinimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perdavimo variklis (9) yra skysčio arba hidraulinis variklis.

3. Tvirtinimo įrenginys pagal 1 ar 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo įrenginyje (8) yra vienas ar keli šarnyrai (8s), dalijantys tvirtinimo įrenginį (8) į dvi ar daugiau tvirtinimo įrenginio šarnyrines grandis (8a, 8b).

4. Tvirtinimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perdavimo įtaisas (8k, 8i) yra metalinė grandinė.

5. Tvirtinimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perdavimo įtaisas yra dalinai laisva metalinė grandinė (8i), pritvirtinta prie tvirtinimo įrenginio (8).

6. Tvirtinimo įrenginys pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie tvirtinimo įrenginio (1) yra prijungtas vienas ar keli montažiniai mazgai (11), kuriuose yra vienas ar keli montažiniai elementai (4), skirti tvirtinimo mazgo (2) tvirtinimo įrenginio (8) pastatymui.

7. Tvirtinimo įrenginys pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie montažinio mazgo (11) yra prijungtas pasukimo mazgas (6) ir pasukimo įrenginys (12), skirti montažinio mazgo (11) padėties keitimui, pasukant, pavyzdžiui, 90 laipsnių.

8. Tvirtinimo įrenginys pagal 6-7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad montažiniame mazge (11) yra vienas ar keli fiksavimo įtaisai (7), o tvirtinimo įrenginyje (8) yra atitinkančios fiksavimo įtaisams (7) fiksavimo atramos (8c), skirtos fiksuoti tvirtinimo įrenginį (8) montažiniame mazge (11).

9. Tvirtinimo įrenginys pagal 6-8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo mazgas (2) yra prijungtas prie darbinio agregato (10), pavyzdžiui, krovinių kėlimo mechanizmo, o montažinis mazgas (11) yra prijungtas prie darbinės mašinos (TK), pavyzdžiui, sunkvežimio.

