PAGE  

1. Armatūros strypų surišimo įrenginys, jo pagrindiniame korpuse yra saugojimo kamera, kurioje įmontuota vielos ritė, ant kurios vyniojama armatūros strypų surišimo viela,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad saugojimo kameroje yra pirmojo aptikimo įtaisas, skirtas vielos ritės pasisukimo dydžiui nustatyti ir antrojo aptikimo įtaisas, skirtas ant vielos ritės esančių antrojo aptikimo dalių skaičiui nustatyti.

2. Armatūros strypų surišimo įrenginys, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindiniame korpuse yra valdymo įtaisas, skirtas tiekiamos vielos kiekiui arba vielai tenkančiam sukimo momentui kontroliuoti pagal antrojo aptikimo įtaiso nustatytų antrojo aptikimo dalių skaičių.

3. Armatūros strypų surišimo įrenginys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis aptikimo įtaisas aptinka ant vielos ritės esančias pirmojo aptikimo dalis tam, kad būtų galima nustatyti minėtos vielos ritės pasisukimo dydį.

4. Armatūros strypų surišimo įrenginys pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis aptikimo įtaisas yra kontaktinio tipo jutiklis ir pirmojo aptikimo dalys yra kontaktinio tipo jutiklio aptinkamos išgaubtos arba įgaubtos dalys, o antrasis aptikimo įtaisas yra nekontaktinio tipo jutiklis ir antrojo aptikimo dalys yra nekontaktinio tipo jutiklio aptinkamos žymos.

5. Vielos ritė, naudojama armatūros strypų surišimo įrenginyje, jo pagrindiniame korpuse yra saugojimo kamerą, į kuria įmontuota vielos ritė, ant kurios vyniojama armatūros strypų surišimo viela,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vielos ritės pagrindiniame korpuse tvirtinamos pirmojo aptikimo dalys, kurias aptinka armatūros strypų surišimo įrenginio pirmasis aptikimo įtaisas ir antrojo aptikimo dalys, kurias aptinka armatūros strypų surišimo įrenginio antrasis aptikimo įtaisas.

6. Vielos ritė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmojo aptikimo dalys pirmojo aptikimo įtaiso aptinkamos tam, kad būtų galima nustatyti vielos ritės pasisukimo dydį, o antrojo aptikimo dalys antrojo aptikimo įtaiso aptinkamos tam, kad būtų galima identifikuoti vielos ritės tipą.

7. Vielos ritė pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje pirmasis aptikimo įtaisas yra kontaktinio tipo jutiklis ir pirmojo aptikimo dalys yra kontaktinio tipo jutiklio aptinkamos išgaubtos arba įgaubtos dalys, o antrasis aptikimo įtaisas yra nekontaktinio tipo jutiklis ir antrojo aptikimo dalys yra nekontaktinio tipo jutiklio aptinkamos žymos.

8. Vielos ritės identifikavimo būdas, naudojamas armatūros strypų surišimo įrenginyje, turinčiame pagrindinio armatūros strypų surišimo įrenginio korpuse įdiegtą saugojimo kamerą skirtą vielos ritei įmontuoti, ant kurios vyniojama armatūros strypų surišimo viela, viela yra tiekiama sukant vielos ritę ir yra užvyniojama ant armatūros strypo bei susukama tam, kad armatūros strypas būtų surištas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vielos ritės pasisukimo dydis aptinkamas ir ant vielos ritės esančių aptikimo dalių skaičius esant nustatytam vielos ritės pasisukimo dydžiui nustatomas tam, kad būtų galima identifikuoti vielos ritės tipą.

9. Vielos ritės identifikavimo būdas pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiekiamos vielos kiekis arba vielai tenkantis sukimo momentas reguliuojamas atsižvelgiant į tai, koks vielos ritės tipas buvo identifikuotas.

10. Vielos ritės identifikavimo būdas, naudojamas armatūros strypų surišimo įrenginyje, turinčiame pagrindinio armatūros strypų surišimo įrenginio korpuse įdiegtą saugojimo kamerą skirtą vielos ritei įmontuoti, ant kurios vyniojama armatūros strypų surišimo viela, ji yra tiekiama sukant vielos ritę ir yra užvyniojama ant armatūros strypo bei susukama tam, kad armatūros strypas būtų surištas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant pagrindinio vielos ritės korpuso esančias pirmojo aptikimo dalis pirmojo aptikimo įtaisas aptinka tam, kad būtų galima nustatyti vielos ritės pasisukimo dydį; ir ant pagrindinio vielos ritės korpuso esančių antrojo aptikimo dalių skaičių antrojo aptikimo įtaisas aptinka esant nustatytam vielos ritės pasisukimo dydžiui tam, kad būtų galima identifikuoti vielos ritės tipą.

11. Vielos ritės identifikavimo būdas pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis aptikimo įtaisas yra kontaktinio tipo jutiklis ir pirmojo aptikimo dalys yra kontaktinio tipo jutiklio aptinkamos išgaubtos arba įgaubtos dalys, o antrasis aptikimo įtaisas yra nekontaktinio tipo jutiklis ir antrojo aptikimo dalys yra nekontaktinio tipo jutiklio aptinkamos žymos.

