1. Maisto produktų laikiklis (1) su keliomis tarp viršutinės plokštumos (14) ir apatinės plokštumos (13) paeiliui išdėstytomis forminėmis įdubomis (12) maisto produktams,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad palei jo ilgąją kraštinę yra išdėstyti papildomi jungimo elementai (2), leidžiantys prijungti antrą maisto produktų laikiklį (1).

2. Maisto produktų laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad palei išilginę jungimo elementų (2) kraštinę yra sugriebimo detalė (22), sujungiama su kitoje išilginėje kraštinėje esančiu laikymo rėmeliu (20, 21).
3. Maisto produktų laikiklis pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugriebimo detalė (22) yra tokios formos, dėl kurios ji gali būti uždėta įstrižai ant viršutinės laikymo rėmelio (20, 21) plokštumos (14).
4. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 1 iki 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jungimo elementai susideda iš laikymo rėmelio (21) ir papildomo snapelio (22'), kurio forma tokia, kad pro rėmelį (21) jį galima įkišti į kito maisto produktų laikiklio (1) forminę įdubą (12).

5. Maisto produktų laikiklis pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad snapelis (22') yra forminės įdubos sienelės (12) pločio ir jį bent iš dalies uždengia.
6. Maisto produktų laikiklis pagal 4 arba 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikymo rėmelis (21) yra balno formos, kurio į vidų nukreipta pusė sudaro vidinę forminės įdubos (12) sienelę, o į išorę nukreipta jo pusė sudaro sugriebimo detalę (22).
7. Maisto produktų laikiklis pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad snapelių (22') forma yra tokia, kad jie perdengia bent penktadalį visos vidinės forminės įdubos (12) sienelės.
8. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 2 iki 7,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sugriebimo detalėje (22), t. y. snapelyje (22') yra įspaudos, suteikiančios daugiau tvirtumo.
9. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 1 iki 8,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad forminės įdubos (12) yra sukonstruotos taip, kad maisto produktų laikiklius (1) pasukus 90° kampu juos galima įstatyti vienas į kitą.
10. Maisto produktų laikiklis pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo forminės įdubos (12) yra visiškai simetriškos dviem kryptimis.

11. Maisto produktų laikiklis pagal 9 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad forminės įdubos (12) neturi spindulinės simetrijos, todėl jas reikia pastatyti atitinkamu kampu, kad jas pasukus 90° kampu jų formos sutaptų.

12. Maisto produktų laikiklis pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atitinkamam kampui sudaryti, kai forminė įduba (12) susideda iš „n“ skaičiaus pavaržos segmentų, pakanka santykio 180°/n - 45°.
13. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 2 iki 12  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikymo rėmelis (21) srityje tarp dviejų forminių įdubų yra paplatintas atraminiu paviršiumi (20), kurio paskirtis - perkelti slėgio jėgą antrajam maisto produktų laikikliui.
14. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 2 iki 13,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laikymo rėmelyje (21) yra centruojanti dalis (25), kurios formą nulemia antrojo maisto produktų laikiklio (1') panašios centravimo dalies tos pačios ir priešingos krypties detalės.
15. Maisto produktų laikiklis pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad centruojanti dalis (25) yra įdubimo arba iškilimo formos.
16. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 13 iki 15,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paplatinimas (20) ir centruojanti dalis (25) yra sujungti tarpusavyje.
17. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 2 iki 16,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie laikymo rėmelio (21), greta forminės įdubos (12) yra numatytos sutvirtinimo priemonės, suformuotos kaip iškilimai (23) arba įdubimai (24).

18. Maisto produktų laikiklis pagal 17 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutvirtinimo priemonės yra formuojamos papildomai prie centruojančių dalių (25).
19. Maisto produktų laikiklis pagal 17 arba 18 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sutvirtinimo priemonių (23) skersinis pjūvis yra kryžiaus formos.
20. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš anksčiau minėtų punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatyti fiksavimo elementai, skirti padėtiems į vietą sujungimo elementams sutvirtinti.
21. Maisto produktų laikiklis pagal 20 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo elementai yra išdėstyti ant laikymo rėmelio (21') ir šoninės forminės įdubos (12) sienelės, kurią perdengia antrojo maisto produktų laikiklio snapelis.
22. Maisto produktų laikiklis pagal 20 arba 21 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo elementai susideda iš fiksavimo spragtuko (41) ir fiksavimo angos (42), kuri yra tokioje padėtyje, kad žiūrint iš viršaus spragtukas (41) įsistumia į angą.
23. Maisto produktų laikiklis pagal 21 arba 22 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vienas iš fiksavimo elementų, dažniausiai fiksavimo anga (42), yra prie dalies, kuri paslankiai prie laikančiojo skydelio (21) yra išdėstyta taip, kad į formavimo įdubimą įstatomo maisto produkto vieneto būtų įspaustas į užfiksavimo padėtį.
24. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 20 iki 23,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad fiksavimo elementai visiškai arba iš dalies yra konstruojami išvien su jungimo elementu.
25. Maisto produktų laikiklis pagal vieną iš punktų nuo 1 iki 24,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jie pagamintas iš pluoštinės medžiagos.
