1. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš korpuso, pralaidžiomis membranomis padalinto į sekcijas, vienoje kurių pripilta užteršto dirvožemio, o kitose sekcijose – adsorbento , skirto iš dirvožemio išvalytiems teršalams adsorbuoti, anodo, katodo, maitinimo šaltinio, elektrolito tiekimo bei šalinimo sistemos.

2. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaip adsorbentas naudojamas gamtinis ceolitas, kurio paskirtis – adsorbuoti teigiamuosius (ties katodu) bei neigiamuosius (ties anodu) teršalų jonus.

3. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad adsorbento sluoksniai nuo dirvožemio atskirti pralaidžiomis membranomis, padengtomis filtriniu popieriumi.

4. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad anodas – nuo 10 iki 50 mm skersmens grafito strypas.

5. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katodo medžiaga – nerūdijantis plienas.

6. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad katodo forma – perforuota plokštelė, tvirtinama prie vidinės įrenginio sienelės.

7. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sumontuota drėkinimo sistema susideda iš elektrolito tirpalo pripildytų indų bei žarnelių su spaustukais, nuleistų į įrenginio ceolito bei elektrodų sekcijas. 

8. Įrenginys sunkiesiems metalams iš dirvožemio valyti pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš įrenginio ceolito bei elektrodų sekcijų į tam skirtus indus nuleidžiamos žarnelės su spaustukais. 

