PAGE  

1. Sėjos būdas, vykdo atitinkamo gylio sėklos įbėrimą į vagutę, sėklos užžėrimą dirva, tarpueilių purenimą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai vykdo dirvos paruošimą profiliavimui, dirvos išlyginimą virš sėklos ir dirvos nužėrimą link profilio formavimo vietos, profilio ir tarpueilių formavimą, bei sėklos pasėjimo vietos privolavimą.

2. Įrenginys, turintis inkarinius noragėlius, sėklavamzdžius, aketėles,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra noragėliai su verstuvais, noragėliai, profilį formuojantys ir dirvą tarpueiliuose ir sėklos pasėjimo vietoje privoluojantys voleliai. 

