1. Dešros su vaizdu skerspjūvyje gamybos būdas, apimantis vaizdo skerspjūvyje gavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja nemažiau kaip dvi skirtingų spalvų faršo ruošimo linijas (1), iš kiekvieno faršo ruošimo linijos (1) faršą paduoda į atskirą dešros užpildymo mašinos (2) vamzdį, po to atskirus suformuoto faršo vamzdžius suveda į vieną dešros formavimo vamzdį (3), iš kurio suformuotą dešrą išstumia į apvalkalą, o kiekvienas faršo vamzdis (4, 5) turi skirtingų formų skerspjūvius.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dešros formavimo vamzdžio išorinio vamzdžio (4) skerspjūvis yra ovalo arba stačiakampio, arba kvadrato, arba apvalios formos, o vidinio vamzdžio (5) skerspjūvis yra žmonių, gyvūnų, augmenijos, žmogaus kūno dalių, geometrinių figūrų, raidžių, skaičių, daiktų, valstybių simbolių formos.

