1. Priešpriešinių srautų šilumokaitis, skirtas oro ventiliavimo sistemoms, susidedantis iš sluoksnių, kuriuos sudaro gofruota tarpinė (2) ir pertvara (1),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gofruota tarpinė (2) yra pagaminta iš plastiko, o pertvara (1) yra pagaminta iš popieriaus.

2. Šilumokaitis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sluoksnį sudarančios gofruota tarpinė (2) ir pertvara (1) yra sutvirtinamos tarpusavyje klijavimo arba suvirinimo būdu.

3. Šilumokaitis pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad gofruotos tarpinės (2) vidurinėje dalyje (HCEF) yra suformuota sritis, pažymėta kontūru (4), kur gofrų plokštumose yra suformuojami skersai gofrų krypties einantys įdubimai (5), skirti sukurti pasipriešinimą oro srautui.

4. Šilumokaitis pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų iškilimų plotas, užtveriantis oro srautą, žiūrint į šilumokaičio sluoksnio (1, 2) skerspjūvį, sudaro pusę arba mažiau oro kanalo skerspjūvio ploto.

5. Šilumokaitis pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra naudojamas patalpų ventiliacinėse sistemose.

6. Šilumokaitis pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis yra naudojamas kvėpavimo aparatuose, kurių paskirtis yra perduoti drėgmę ir šilumą iš iškvėpiamo oro įkvėpiamam orui.

