2

1. Muzikos instrumento, ypač saksofono, fagoto, bosinio klarneto, laikiklis, turintis ant kėdės tvirtinamą lenktą stovą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lenkto stovo (1) viršuje pritvirtinta lenkta gervė (3) su instrumento pakabinimo priemonėmis, stovas (1) ant kėdės pritvirtintas balneliu (13).

2. Muzikos instrumento laikiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lenktas stovas (1) yra mažiausiai iš dviejų teleskopinių dalių (4, 5).

3. Muzikos instrumento laikiklis pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lenktas stovas (1) apačioje turi mažiausiai dvi paslankiai pritvirtintas atramos kojeles (2).

4. Muzikos instrumento laikiklis pagal bet kurį iš 1 – 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lenkta gervė (3) lenkto stovo (1) viršuje pritvirtinta šarnyriškai.

5. Muzikos instrumento laikiklis pagal bet kurį iš 1 – 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lenkta gervė (3) yra mažiausiai iš dviejų teleskopinių dalių (7, 8).

6. Muzikos instrumento laikiklis pagal bet kurį iš 1 – 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad instrumento pakabinimo priemonės yra juosta arba dirželis.

7. Muzikos instrumento laikiklis pagal bet kurį iš 1 – 6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad balnelis (13) yra apverstos L formos, kur platesnės dalies išorėje yra iškyša (14) su anga stovo galui įstatyti ir tvirtinti, be to, platesnioji dalis turi angas (16) tvirtinimo prie kėdės juostai arba dirželiui perverti.

