Išradimas yra iš polimerinių medžiagų perdirbimo srities ir gali būti panaudotas antrinių medžiagų perdirbimo pramonėje smulkinant putų polistireno taros atliekas. Nauja yra tai, kad į trupinimo įrenginį atliekas paduoda veikiant jų sunkio jėgai ir jas trupina periodiškai - žingsniu, o smulkinimo įrenginio dantytų diskinių įrankių dantys išdėstyti vienoje linijoje lygiagrečiai velenų ašims ir prieš dantis yra išpjovos.