1. Daugiasluoksnė save laikanti atitvara, susidedanti iš mažiausiai dviejų save laikančių sienelių, tarp kurių išdėstytas garso izoliavimo įdėklas – mineralinės vatos plokštė, kompensacinio tarpo, išdėstyto tarp sienelių viršaus ir perdangos apačios, užpildyto garso izoliavimo įdėklais iš lauko pusės apsaugotais tinko sluoksniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kompensaciniai garso izoliavimo įdėklai papildomai iš vidaus padengti mažiausiai vienu apsauginiu tinko sluoksniu.

2. Daugiasluoksnė save laikanti atitvara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kompensaciniai garso izoliavimo įdėklai padengti tinku pagamintu iš elastingos medžiagos arba tinkas pakeistas elastingu sandarinimo elementu – apvalia arba plokščia juosta.

3. Daugiasluoksnė save laikanti atitvara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad iš abiejų atitvaros pusių yra išdėstyti ją gaubiantys elastingi kampainiai, pritvirtinti prie perdangos apačios.

