PAGE  

1. Apdailos sienos mūro plytinė angos sąrama, sudaryta iš mažiausiai trijų skiediniu sutvirtintų plytų eilių (1, 2, 3), kurioje antrosios (2) ir trečiosios (3) eilių plytos yra paklotos horizontaliai, išilgai sąramos, o išilgai horizontalių siūlių tarp plytų eilių yra įtaisyta išilginė armatūra (10), sudaryta iš mažiausiai dviejų armatūrinių sijų, tarpusavyje surištų tvirtinimo elementais, ir išeinanti už angos (6) kraštų, o pirmosios (1) ir antrosios (2) plytų eilių vertikaliose siūlėse yra įtaisyti iš metalinių strypų išlankstyti inkarai (8, 9), pirmosios (1) plytų eilės inkarų (8) viršutinė dalis ir antrosios (2) plytų eilės inkarų(9) apatinė dalis yra išsikišusi į horizontaliąją siūlę tarp šių plytų eilių, o išilginė armatūra (10) yra sujungta su minėtų inkarų minėtomis išsikišusiomis dalimis,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmosios eilės (1) plytos yra paklotos horizontaliai ir guli statmenai sienos atžvilgiu, o plytų galai, išsikišantys už apdailos mūro sienos, yra nukreipti link nešančiosios sienos.

2. Angos sąrama pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad inkarų(8), įtaisytų pirmosios plytų eilės (1) vertikaliose siūlėse, išsikišusiąją į horizontaliąją siūlę dalį sudaro strypo, iš kurio išlankstytas inkaras, galai, vienas iš šių galų ir yra išlankstytas taip, kad sudarytų virš atitinkamos vertikaliosios siūlės besitęsiančią kilpą (12), o antrasis vielos galas (14) yra išlankstytas horizontaliai ir guli ant pirmosios plytų eilės (1) gretimos plytos horizontalios sienelės: pradžioje - skersine šiai sienelei kryptimi, o toliau yra dar kartą užlenktas ir tęsiasi išilgai minėtos plytos horizontalios sienelės, link minėtos pirmojo vielos galo ištęstos kilpos (12), šiek tiek persidengdamas su šia kilpa(12), o pačiame gale dar turi į viršų užlenktą kilpą (15).

3. Angos sąrama pagal apibrėžties 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad inkarai (8) yra įtaisyti kas antroje pirmosios plytų eilės (1) vertikalioje siūlėje.

4. Angos sąrama pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad inkarai (9), kurie yra įtaisyti antrosios plytų eilės (2) vertikaliose siūlėse, yra “U” formos, ir jų plotis yra toks, kad talpintų išilginę armatūrą (10), pagrindas yra išsikišęs į horizontalią siūlę tarp pirmosios (1) ir antrosios (2) plytų eilių, o šonai yra banguoti: vieno šono (17) bangelės yra lygiagrečios šio inkaro (9) plokštumai, o kito (16) – statmenos.

5. Angos sąrama pagal apibrėžties 1 ir 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad inkaras(9) yra įtaisytas kas antroje antrosios plytų eilės(2) vertikalioje siūlėje.

6. Angos sąrama pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išilginės armatūros(10) sijos yra sutvirtintos viena su kita išilgai slankiojančiomis apkabomis(11).

7. Angos sąrama pagal apibrėžties 1, 4 ir 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išilginė armatūra (10), esanti tarp pirmosios (1) ir antrosios (2) plytų eilių, yra įtaisyta minėtuose “U” formos inkaruose(9), o viena išilginės armatūros(10) sija yra įtaisyta pirmosios plytų eilės(1) inkarų(8) viršutinės dalies minėto pirmojo vielos galo ištęstoje kilpoje(12) ir antrojo vielos galo (14) pačiame gale esančioje užlenktoje į viršų kilpoje (15), taip, kad išilginė armatūra (10) gulėtų ant inkaro (8) galo (14) ir ant inkaro (9) pagrindo.

