1. Ultragarsinis kateteris, susidedantis iš ultragarso šaltinio, kurį sudaro aukšto dažnio generatorius su pjezokeitikliu, nuosekliai prijungtų mechaninių virpesių koncentratoriaus ir metalinės vielos zondo,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinės vielos zondo laisvasis galas pagamintas iš metalo lydinio, turinčio atmintį, kuris pjezokeitiklio sužadintų virpesių poveikyje keičia temperatūrą ir įgauna formą, suformuotą metalo atmintyje.
2. Ultragarsinis kateteris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinės vielos zondo laisvojo galo suteikta atminties forma yra kūgio formos spiralė.

3. Ultragarsinis kateteris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinės vielos zondo laisvojo galo forma yra cilindro formos spiralė.

4. Ultragarsinis kateteris pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad metalinės vielos zondo laisvojo galo forma yra sraigto formos.

