PAGE  

1. Plastikinio konteinerio kaklelis, savo viršutinėje dalyje turintis cilindrinį vainikėlį su išoriniu segmentiniu sriegiu ir apskritus sutvirtinimus žemiau sriegio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kaklelio vainikėlis (1) turi sienelę, kurios išorinis diametras (D2) lygus apytiksliai (1,08 – 1,10) vidinio sienelės diametro (D1) ir viršuje yra užbaigtas flanšu (3), kurio išorinis diametras (D3) lygus apytikriai (1,13 – 1,15) vidinio sienelės diametro (D1) ir aukštis h lygus apytikriai 0,1 vidinio sienelės diametro (D1), be to, ant išorinio sienelės paviršiaus jis turi sriegį (4), kurio išorinio kontūro diametras (D4) lygus apytikriai (1,24 – 1,28) vidinio sienelės diametro (D1).

2. Plastikinio konteinerio kaklelis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinio segmentinio sriegio žingsnio c santykis su tarpo tarp segmentų pločiu e yra apie 1:2 ir kampas ( tarp mažesniųjų dviejų gretimų sriegių segmentų briaunų yra 40-50°, geriausiai 45°. 

3. Plastikinio konteinerio kaklelis pagal 1 ir/arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinio sriegio segmentai yra padaryti formos, artimos daugiakampio su trapeciniu profiliu formai, geriausiai nukirsto obelisko formos, kur segmento viršutinio paviršiaus ir segmento pagrindo plotų santykis yra <1, geriausiai 0,85-0,95. 

4. Plastikinio konteinerio kaklelis pagal bet kurį vieną iš 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinio sriegio segmentai yra išdėstyti galas prie galo atitinkamai bendrai sriegio spiralei, kur tarpai tarp segmentų yra išrikiuoti vertikaliai vienas virš kito. 

