Požeminis paviršinio vandens nuleistuvas, kurį sudaro rentinys, įstatytas į duobę ir sujungtas su drenažo sistema,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duobės (1) gylis parinktas priklausomai nuo drenažo sistemos įgilinimo ir rentinio (3) aukščio taip, kad rentinio prijungimo prie drenažo sistemos šakutė (4) sudarytų kampą su drenažo sistemos vamzdeliu (2) ir turėtų nuolydį į rentinio (3) pusę, be to, prijungimo šakutė (4) prijungta viršutinėje drenažo sistemos vamzdelio (2) dalyje, rentinys uždengtas didesnio skersmens negu rentinio skersmuo dangčiu (5), o viršutinė rentinio briauna turi iškirtimus (6) vandeniui įtekėti į rentinį, likusi duobės dalis apie rentinį ir tuštuma nuo dangčio iki žemės paviršiaus užpildyta smėliu, žvyru arba skalda (7).

