PAGE  

1. Biofiltras, turintis užteršto oro tiekimo vamzdį, filtruojančios terpės sluoksnį ir drėkinimo sistemą, ventiliatorių, pučiantį užterštą orą į filtrą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad filtras turi dviejų pakopų valymo sistemą, biogeninių elementų padavimo, drėkinimo ir temperatūros palaikymo sistemas, įrenginio filtruojanti dalis sudaryta iš kelių vienas virš kito išdėstytų bioterpės sluoksnių, o oro tiekimo vamzdis, einantis per centrinę biofiltro dalį, tiekia orą iš apačios į viršų.

2. Biofiltras, pagal 1 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame įrengti keli vienas virš kito išdėstyti ir tinkleliais atskirti įkrovos sluoksniai.

3. Biofiltras, pagal 1 punktus  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įkrova – adsorbentas sudarytas iš medienos pjuvenų sumaišytų su ceolitu. 

4. Biofiltras, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad filtre įtaisyti oro šildytuvai su temperatūros reguliatoriumi, bioterpėje palaikantys pastovią temperatūrą.

5. Biofiltras, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro drėgmei surinkti oro išėjimo angoje įrengta drėgmės surinkimo įranga ir vandens lygio ribotuvas, esantis filtro apačioje.

6. Biofiltras, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi atskirą biogeninių elementų padavimo sistemą.

