1. Srauto kiekio valdymo įrenginys, susideda iš cilindro formos korpuso, su jo viduje esančiais reguliatoriumi, dalinančiu jį į įėjimo ir išėjimo ertmes ir pjezocilindru, prijungtu prie maitinimo šaltinio, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad reguliatorius susideda iš standžiai korpuso viduje įtvirtinto metalinio disko su skylėmis, prieš kurį, įėjimo ertmės pusėje, įmontuotos dvi identiškos su mikrokiaurymėmis membranos, viena iš jų įtvirtinta standžiai, kita – gali suktis pirmosios atžvilgiu ir yra sujungta (kontaktuoja) standžiai su pjezocilindru.

2. Srauto kiekio valdymo įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad membranų mikrokiaurymės yra išdėstytos reguliariai periodiškai.

3. Srauto kiekio valdymo įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad membranų mikrokiaurymės yra apskritos formos.

4. Srauto kiekio valdymo įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad membranų mikrokiaurymės yra daugiakampio formos.

5. Srauto kiekio valdymo įrenginys pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad metalinis diskas pagamintas iš magnetinės medžiagos. 

6. Srauto kiekio valdymo įrenginys pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad metalinis diskas iš vidinės pusės padengtas teflonine medžiaga.

