Mikrosiurblys – dozatorius, susidedantis iš cilindrinio korpuso, kurio viduje patalpinta skysčio padavimo spiralė, kurios vienas galas per kūginį elementą yra pritvirtintas prie vidinės cilindrinio korpuso sienelės ir pjezokeraminio žiedo, tvirtai užmauto ant cilindrinio korpuso kūginio elemento tvirtinimo vietoje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio padavimo spiralė yra kūgio formos, kurios pirminė vija yra per kūginį elementą pritvirtinta prie vidinės cilindrinio korpuso sienelės, galinė vija yra laisva, pirminės vijos diametras santykyje su galinės vijos diametru yra 3≤D/d<5, o ilgis L≤5≤L<15.