1. Pakėlimo laiptai, susidedantys iš pakopų rėmo ir pakopų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad jie sudaryti iš prie estakados tvirtinimo laikančiojo laiptų rėmo (1) su fiksatorium (7) ir kolonom (6), prie vienos iš kurių pritvirtintas spyruoklinis kompensatorius (11), veikiantis suspaudimo būdu, pakopų rėmo (2) su jame įtvirtintom pakopom, turėklų (5), kurių galinės lenktos dalies galuose įrengti kryžmės tipo šarnyrai ir kurių vieni galai pritvirtinti prie apatinės pakopos, o kiti – laikančiojo laiptų rėmo (1) kolonose (6); be to, pirmoji aukščiausioji pakopa (9) nejudamai pritvirtinta prie laikančiojo laiptų rėmo (1), o antroji pakopa (10) sudaryta iš dviejų dalių, kurių viena yra atsiverčiančioji.

2. Pakėlimo laiptai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad pakopų rėmas (2) sudarytas iš dviejų porų šarnyrų, lygiagrečių tarpusavyje, kurių vieni galai įtvirtinti flanšiniuose galuose (8), įtaisytuose laikančiajame laiptų rėme (1), kiti galai statmenoje padėtyje užfiksuoti fiksatoriumi (7).

3. Pakėlimo laiptai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad laikantysis laiptų rėmas (1) sudarytas iš metalinių profilių (kampuočių ir vamzdžių), sujungtų neišardomu sujungimu – suvirinimo būdu.

4. Pakėlimo laiptai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad turėklų (5) tiesiosios dalies sukimuisi sudarytas įvorės – veleno tipo šarnyras, kai turėklų užlenkti galai yra kaip velenai, o turėklų dalys, pritvirtintos prie kolonos (6), yra kaip įvorės.

5. Pakėlimo laiptai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad spyruoklinis kompensatorius (11) sudarytas iš storasienio vamzdžio, kuriame įrengtos trys poros viena į kitą įeinančių spyruoklių, atskirtų poliamidinėmis grafitinėmis įvorėmis ir galinčių judėti išilgai ašies, per spyruokles pervertos traukės (12), kurios vienas galas pritvirtintas prie vienos iš kolonų (6) ir trauklės antgalio – šarnyrinio guolio, pritvirtinto prie pakopų rėmo (2) velenėlio.

6. Pakėlimo laiptai pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad bet kurioje pakėlimų laiptų padėtyje pakopų padėtis yra horizontali, o turėklai (5) lygiagretūs pakopų rėmui (2).

