PAGE  

1. Šildymo katilas, turintis cilindro formos degimo kamerą (1), kurios viršutinėje dalyje padaryta ortakis (12) su sklende (27) ir oro pašildymo kamera (2), iš kurios į degimo kamerą (1) iškištas, galintis laisvai slankioti aukštyn-žemyn, oro padavimo vamzdis (3), kuris baigiasi besiremiančiu į kietą kurą oro skirstytuvu (4), taip pat turinčią dūmų išėjimo (14), kuro pakrovimo (15) bei pelenų šalinimo (19) angas ir šiluminę izoliaciją ( 8) su išoriniu apvalkalu (7),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad:

degimo kameros (1) apatinėje dalyje padaryti ardeliai (16), per kuriuos iš oro pašildymo kameros (2) papildomu ortakiu (18) paduodamas oras,

ortakyje (12) įmontuota orapūtė (29),

sklendė (27) sujungta su oro padavimo reguliatoriumi (5),

oro skirstytuvas (4) padarytas iš kryžmiškai sujungtų dviejų plokštelių (31, 32) ir dviejų vamzdžių (33, 34) su centrine kiauryme, šalia kurios pritvirtintos dvi papildomos žemyn nukreiptos plokštelės (35, 36).

2. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad degimo kameros (1) dūmų išėjimo angoje (14) įstatytas termodaviklis (30), sujungtas su termoreguliatoriumi (6), kuris valdo arba „įjungia - išjungia“ orapūtę (29).

3. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro padavimo reguliatorių (5) sudaro svertas (26), prie kurio vieno galo pritvirtinta sklendė (27), į kitą galą įremtas tarpinis degimo kameros (1) elementas (25), o sverto (26) atrama yra pritvirtinto prie išorinio apvalkalo (7) gembinio strypo (24) galas.

4. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro skirstytuvo (4) vamzdžiai (33, 34) turi stačiakampį profilį ir remiasi į kurą plačiąja dalimi.

5. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žemyn nukreiptos oro skirstytuvo (4) plokštelės (35, 36) viena priešais kitą pastatytos įkypai taip, kad tarp jų susidarytų žemyn siaurėjantis plyšys.

6. Katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomame ortakyje (18) įtaisyta sklendė (39).

