1. Polietileninių vamzdžių vidinės suvirinimo siūlės pašalinimo įrenginys susidedantis iš judesio perdavimo strypo, suvirinimo siūlės išpjovimo mechanizmo  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą suvirinimo siūlės išpjovimo mechanizmą sudaro freza sujungta su varikliu, kuris pritvirtintas prie korpuso pagrindo, turinčio pirmąją atramą su spyruokle, sumontuotą korpuso viduryje, bei antrąją ir trečiąją atramas, nukreiptas į priešingą pusę pirmajai atramai, viena iš kurių sumontuota korpuso galinėje dalyje, prie korpuso priekinės dalies tvirtinamas suvirinimo siūlės fiksavimo ritinėlis, patalpintas priešais frezą, o minėtas judesio perdavimo strypas kardanine jungtimi sujungtas su korpusu.

2. Įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų atramų galai užsibaigia ritinėliais.

3. Įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi atramą, fiksuojančią judesio perdavimo strypo centrą su vamzdžio centru.

4. Įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi drožlių pašalinimo kamštį sujungtą su korpusu.

