1. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje arba prie bėginio laikiklio sistema, susidedanti iš tvirtinimo elementų, įrengtų prietaiso užpakalinėje sienelėje ir sudarančių dalį prietaiso korpuso, ir tvirtinimo elementų, įrengtų kabykloje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medicinos prietaiso (1) tvirtinimo kabykloje (2) sistema susideda iš:
a) medicinos prietaiso (1) pakabos (5), suformuotos prietaiso (1) užpakalines sieneles išorėje, susidedančios iš
i) pusiau uždaro korpuso (8), turinčio išvien suformuotus išorėn nukreiptus tuščiavidurius prietaiso (1) tvirtinimo kabykloje (2) iškyšulius (11), kurių apatiniuose paviršiuose padarytos išpjovos (14), skirtos pakabos fiksavimo kabliukų (12, 13) išlindimui,
ii) tarpusavyje susietų svertinių elementų (9, 10), kurių viršutiniuose galuose suformuoti prietaiso (1) fiksavimo kabykloje (2) kabliukai (12, 13), o apatiniame sverto (10) gale suformuoti įtampos kontrolerio mygtuko (27) nuspaudimo kabliukas (15) ir svertų (9, 10)valdymo rankenėlė (16),

iii) tempimo spyruoklių (20), kiekviena yra vienu galu pritvirtinta prie atitinkamo svertinio elemento (9,10), o antru galu – prie korpuso (8) atramų (21), ir
b) prietaisų kabyklos (2), turinčios daugybę prietaiso (1) tvirtinimo sekcijų (4), kiekviena sekcija (4) turi
i) langus (22), skirtus prietaiso (1) pakabos (5) tvirtinimo iškyšulių (11) įėjimui,
ii) išpjovas (23, 24), skirtas prietaiso (1) pakabos (5) fiksavimo kabliukų (12, 13) įėjimui,
iii) įtampos kontrolerio mygtuką (27), skirtą maitinimo įtampos padavimui į įstatytą į kabyklą (2) prietaisą (1) ir, tuo pačiu, prietaiso (1) teisingos tvirtinimo padėties indikavimui bei maitinimo įtampos atjungimui, išimant prietaisą (1) iš kabyklos (2).
2. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 1 punktą,  be s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakaba (5) yra suformuota prietaiso (1) korpuso išorėje, neužimant prietaiso (1) vidinės erdvės.
3. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prietaiso (1) pakabos (5) korpusas (8) yra stačiakampio gretasienio formos, o pakabos (5) iškyšulių (11) apatiniai paviršiai, kuriuose padarytos išpjovos (14), sudaro 90-92° kampa su pakabos (5) pagrindu (8).
4. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabos (5) iškyšulių (11) skerspjūviai yra stačiakampio gretasienio formos.
5. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabos (5) kabliukų (12, 13) galai yra užsmailinti, suformuojant nuožulnius slydimo paviršius (12a, 13a).
6. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kabyklos sekcijos (4) langai (22) atitinka pakabos (5) iškyšulių (11) išorinę geometrinę formą.

7. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įtampos kontrolerio mygtukas (27) yra įrengtas sekcijos (4) lange (25) ir jo geometrinė padėtis sutampa su pakabos (5) apatinio kabliuko (15) padėtimi, kuomet prietaisas (1) yra įstatytas į kabyklą (2).

8. Medicinos prietaiso tvirtinimo prietaisų kabykloje sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įtampos kontrolerio mygtukas (27) yra nuspaustas, t.y. aktyvuotas, kuomet prietaisas (1) yra įstatytas į kabyklą (2), tuo užtikrinant įtampos padavimą į prietaisą (1).

9. Medicinos prietaiso tvirtinimo kabykloje arba prie bėginio laikiklio sistema, susidedanti iš tvirtinimo elementų, įrengtų prietaiso užpakalinėje sienelėje ir sudarančių dalį prietaiso korpuso,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad medicinos prietaiso (1) tvirtinimo prie bėginio laikiklio (3) sistema turi medicinos prietaiso (1) tvirtinimo prie bėginio laikiklio (3) pakabą (5), suformuotą prietaiso (1) užpakalinės sienelės išorėje, susidedančią iš:
i) pusiau uždaro korpuso (8), turinčio išvien suformuotus išorėn nukreiptus tuščiavidurius iškyšulius (11), kurių apatiniuose paviršiuose padarytos išpjovos (14), skirtos pakabos (5) fiksavimo prie bėginio laikiklio (3) viršutinės briaunos kabliukų (12, 13) išlindimui,
ii) tarpusavyje susietų svertinių elementų (9, 10), kurių viršutiniuose galuose suformuoti prietaiso (1) pakabos (5) fiksavimo prie bėginio laikiklio (3) viršutinės briaunos kabliukai (12, 13), o apatiniame sverto (10) gale suformuoti prietaiso (1) pakabos (5) fiksavimo prie bėginio laikiklio (3) apatinės briaunos kabliukas (15) ir svertų (9, 10) valdymo rankenėlė (16),
iii) tempimo spyruoklių (20), kiekviena yra vienu galu pritvirtinta prie atitinkamo svertinio elemento (9, 10), o antru galu – prie korpuso (8) atramų (21),
iv) atraminės plokštelės (6) su praplatinta viršutine dalimi (30), skirtos bėginio laikiklio (3) apatinės briaunos atramai.
10. Medicinos prietaiso tvirtinimo prie bėginio laikiklio sistema pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakaba (5) yra suformuota prietaiso (1) korpuso išorėje, neužimant prietaiso (1) vidinės erdvės.

11. Medicinos prietaiso tvirtinimo prie bėginio laikiklio sistema pagal 9 ir 10 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prietaiso (1) pakabos (5) korpusas (8) yra stačiakampio gretasienio formos, o pakabos (5) iškyšulių (11) apatiniai paviršiai, kuriuose padarytos išpjovos (14), sudaro 90-92° kampą su pakabos (5) pagrindu (8).

12. Medicinos prietaiso tvirtinimo prie bėginio laikiklio sistema pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabos (5) iškyšulių (11) skerspjūviai yra stačiakampio gretasienio formos.
13. Medicinos prietaiso tvirtinimo prie bėginio laikiklio sistema pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabos (5) fiksavimo prie bėginio laikiklio (3) kabliukų (12, 13, 15) galai yra užsmailinti, suformuojant nuožulnius slydimo paviršius (12a, 13a, 15a).
