PAGE  

1. Joninė šildymo sistema, turinti priekinį skydą (1) ir dalį, esančią priešais priekinį skydą (2), viršutinę dalį (3), apatinę dalį (4), galinę dalį (5) ir dureles (6), esančias priešais galinę dalį; joninį katilą (7), išsiplėtimo rezervuarą (8), atgalinį vožtuvą (9), cirkuliacinį siurblį (10), kolektorių-skirstytuvą (11), daviklio mazgą (12), automatinę oro sklendę (13), pritvirtintą prie kolektoriaus-skirstytuvo (11), praplečiamą slėgio vožtuvą (14), slėgio manometrą (15), vamzdžius (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29,50), viršutinius tvirtinimo elementus (30), apatinius tvirtinimo elementus (31), kontrolės mazgą (32), pritvirtintą prie priekinio skydo (1) ir prijungtą prie joninės šildymo sistemos elektros sistemos joninės šildymo sistemos elektros sistemos, sujungiklius (33), papildomą įžeminimo jungtį (34), vamzdžių angas (35, 36, 37, 38), terminį daviklį (39), pritvirtintą prie durelių (6), perkaitimo daviklį (40) ir blokavimo sistemą (41),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joninė šildymo sistema papildomai turi automatinę sklendę (16), kuria šilumos padavimas yra paskirstomas į pirmąjį arba boilerio kontūrą ir antrąjį arba šildymo kontūrą ir automatinė sklendė (16) turi vieną įėjimą (43) ir du išėjimus (44 ir 45). 

2. Joninė šildymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad automatinės sklendės (16) įėjimas (43) yra vamzdžiu (18) prijungtas prie kolektoriaus-skirstytuvo (11), kuris vamzdžiu (19), ir vamzdžiu (20) yra prijungtas prie viršutinės joninio katilo (7) dalies, o vienas iš automatinės sklendės (16) išėjimų (44) yra prijungtas prie vamzdžio (21) ir kitas išėjimas (45) vamzdžiu (22) yra prijungtas prie atgalinio vožtuvo (9), kuris yra sujungtas vamzdžiais (24 ir 25) ir cirkuliacinio siurblio (10) vamzdžiu (26) prie apatinės joninio katilo (7) dalies ir prie vamzdžio (23), kuris yra prijungtas prie išsiplėtimo rezervuaro (8) ir vamzdžio (27).

3. Joninė šildymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joninė šildymo sistema papildomai turi šilumokaitį (17), ir vienas iš automatinės sklendės (16) išėjimų (44) yra vamzdžiu (28) prijungtas prie šilumokaičio (17) viršutinės dalies (171), kuri yra prijungta prie vamzdžio (21), o kitas išėjimas (45) yra sujungtas su vamzdžiu (22), kuris vamzdžiu (23) yra sujungtas su išsiplėtimo rezervuaru (8) ir su vamzdžiu (27) ir vamzdžiu (29) - su šilumokaičio (17) apatine dalimi (172), kuri yra sujungta su vamzdžiu (24). 

4. Joninė šildymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joninė šildymo sistema papildomai turi automatinę sklendę (16) su dviem įėjimais (46 ir 47) ir vienu išėjimu (48) ir vienas iš automatinės sklendės (16) įėjimų (46) vamzdžiu (50) yra prijungtas prie atgalinio vožtuvo (9), kuris vamzdžiu (22) yra sujungtas su vamzdžiais (18 ir 21) ir vamzdis (22) yra vamzdžiu (23) sujungtas su išsiplėtimo rezervuaru (8); kitas automatinės sklendės (16) įėjimas (47) yra prijungtas prie vamzdžio (24) ir automatinės sklendės (16) išėjimas (48) yra prijungtas prie vamzdžio (25).

5. Joninė šildymo sistema pagal 3 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vienas iš automatinės sklendės (16) įėjimų (46) yra sujungtas su vamzdžiu (22), kuris vamzdžiu (23) yra prijungtas prie išsiplėtimo rezervuaro (8) ir vamzdžiu (18) sujungtas su kolektoriumi-skirstytuvu (11) ir vamzdžiu (28) – su šilumokaičio (17) viršutine dalimi (171), o kitas įėjimas (48) vamzdžiu (29) yra sujungtas su apatine šilumokaičio (17) dalimi (172), ir automatinės sklendės (16) išėjimas (47) yra sujungtas su vamzdžiu (27), kuris yra sujungtas su vamzdžiu (25).

6. Joninė šildymo sistema pagal 1 ir 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joninės šildymo sistemos šilumos padavimas yra apribotas šilumokaičio (17) išėjimo taškuose (491 ir 492) ir įėjimo taškuose (493 ir 494).

7. Joninė šildymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad terminė sklendė, magnetinė sklendė arba elektros varikliu valdoma sklendė ir davikliai yra naudojami kaip automatinė sklendė (16).

8. Joninė šildymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad norint paleisti antrąjį kontūrą, pirmasis kontūras turi būti pašildomas iki 30-100 °C, geriau - iki 55-65 °C.

9. Joninė šildymo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad blokavimo sistema (41) kaip priedą turi daviklį (42) ir neutrali bei įžeminimo jungtys joninės šildymo sistemos elektros sistemoje yra atskirtos, kur neutrali jungtis yra prijungta prie pirmojo kontūro, o įžeminimo jungtis - prie korpuso.

