1. Priešgaisrinės durys, turinčios rėmą, barjerinius metalo lakštus ir termoizoliacinės medžiagos,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad susideda iš

stačiakampio metalo lakšto (3);

rėmo (2), pritvirtinto prie metalo lakšto (3) ir juosiančio metalo lakštą (3);

grotelinės konstrukcijos, įrengtos iš abiejų lakšto (3) pusių ir pritvirtintos prie kiekvienos lakšto (3) pusės ir rėmo (2);

termoizoliacinės medžiagos (6), patalpintos iš abiejų lakšto (3) pusių grotelinės konstrukcijos suformuotose ertmėse; ir

išorinės dekoratyvinės durų dangos, pritvirtintos prie rėmo (2) iš abiejų rėmo (2) pusių.

2. Priešgaisrinės durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad grotelinę konstrukciją sudaro 

daugybė horizontaliai ir tolygiai vienas virš kito įrengtų stačiakampio lovelio formos profilių (4), pritvirtintų simetriškai prie abiejų lakšto (3) pusių;

daugybės vertikalių juostų (5), pritvirtintų prie kiekvieno profilio (4) ir rėmo (2) viršutinio (2a) ir apatinio (2b) skersinių iš abiejų lakšto (3) pusių.

3. Priešgaisrinės durys pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad termoizoliacinė medžiaga (6) yra patalpinta ertmėse, suformuotose abiejose lakšto (3) pusėse tarp lakšto (3), lovelių (4) ir juostų (5).

4. Priešgaisrinės durys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad lakštą (3) sudaro atskiri lakštiniai segmentai (3a, 3b, 3c...), pritvirtinti prie rėmo (2) ir profilių (4).

