(. Piltinės medžiagos aušintuvas su vėsinamą produktą, pavyzdžiui, karštą cemento klinkerį talpinančiu vėsinimo stelažu, kuris šaldomą produktą per kurį srūva vėsinančios dujos transportuoja iš šaldomo produkto pakrovimo galo į šaldomo produkto iškrovimo galą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šiuos požymius:

a) stelažas vėsinimui yra sudarytas iš daugybės išilgine aušintuvo kryptimi vienas šalia kito nusidriekiančių išdėstytų išilginių pagrindo elementų ((-(), kurie mažiausiai dalinai nepriklausomai vienas nuo kito yra valdomai judrūs tarp šaldomo produkto transportavimo kryptyje į priekį judėjimo pozicijos (() ir atgal judėjimo pozicijos (() taip, kad šaldomas produktas (() pamažu būtų pergabenamas per aušintuvą pagal žingsniuojančių grindų judėjimo principą;

b) pagrindo elementai ((-(), žiūrint į skersinį pjūvį, turi šaldomą produktą talpinančią ir leidžiančią vėsinimo dujoms (() praeiti iš apačios į viršų viršutinę pusę, ir nuo jos nutolusią uždarą apatinę pusę (((, neleidžiančią šaldomam produktui kristi per stelažo groteles;

c) pagrindo elementų apatinė pusė (() turi daugybę per ilgį išdėstytų vėsinimo oro įėjimo kiaurymių (() pagrindo elementų vėdinimui ir tuo pačiu stelažo vėdinimui.

(. Piltinės medžiagos aušintuvas pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad individualiai pavieniui ir/arba grupėmis išilgai judrių pagrindo elementų ((-() viršutinės pusės atitinkamai sudarytos iš atstumu veidrodiškai vienas prieš kitą išdėstytų, bet vienas kito atžvilgiu perstumiamų dvišlaičio stogelio formos V profilių (((, (((, kurių V kojelės tarpais sugriebia viena kitą, paskutinė iš kurių suformuoja labirintą šaldomam produktui (6) ir vėsinimo orui (((.

(. Piltinės medžiagos aušintuvas pagal ( arba ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant pagrindo elementų ((-(( viršutinės pusės skersai šaldomo produkto transportavimo krypčiai išdėstyti tilteliai (((-((( apatiniam piltinės medžiagos sluoksniui ((( laikyti ir užkirst kelią šio sluoksnio ir pagrindo elemento reliatyviam judėjimui.

(. Piltinės medžiagos aušintuvas pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant gretimų valdomai judrių pagrindo elementų priešpriešiais esančių išilginių pusių yra patalpinti atitinkamai užklotiniai išilginiai tilteliai (((, (() su atitinkamai suformuotu horizontaliu einančiu į nulį sandarinimo tarpeliu.

(. Piltinės medžiagos aušintuvas pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per piltinės medžiagos aušintuvo plotį ir ilgį matomas stelažas aušinimui yra sudarytas iš daugybės pagrindo elementų-modulių, be to, šaldomo produkto transportavimo kryptimi vienas po kito išdėstyti pagrindo elementai-moduliai atitinkamai yra sukabinti į eilę.

(. Piltinės medžiagos aušintuvas pagal ( arba ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindo elementų atskirų pagrindo elementų-modulių varymas judėti tarp pirmyn judėjimo pozicijos ((( ir atgal judėjimo pozicijos (() vyksta vėsinimo stelažo apačioje, be to judėjimas vyksta tokiu būdu, kad pagrindo elementų modulius jungiantys elementai išdėstyti atitinkamai vienas paskui kitą eile, kuri ypač tinkama tempti.
