PAGE  

1. Priešgaisrinių durų nedeformuojamo blokavimo staktoje gaisro metu įrenginys, susidedantis iš varčioje sumontuotų daugybės šiluma aktyvuojamų varčios blokavimo staktoje užraktų, turinčių pailgą vienu galu atvirą cilindrinį korpusą, viduje sumontuotus spaudimo spyruoklę ir fiksavimo kaištį, termolydų dangtelį, uždarantį atvirąjį užrakto korpuso galą ir išlaikantį spyruoklę ir kaištį korpuso viduje, ir staktoje padarytų angų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kiekvienas šiluma aktyvuojamas užraktas 3 susideda iš

a) cilindrinės įvorės (4), kurios atvirajame gale padaryti vidinis ir išorinis sriegiai (5) ir (6), o priešingame uždarajame gale – kiaurymė (7), įvorė (4) yra įsukta išoriniu sriegiu (6) į srieginę angą durų briaunoje (13), suformuotą flanšais (14);

b) fiksavimo kaiščio (9), slankiojamai įstatyto į cilindrinės įvorės (4) vidų, susidedančio iš cilindrinės dalies (9a), turinčios srieginę angą (10), ir kūginės dalies (9b);

c) spaudimo spyruoklės (8), įstatytos įvorės (4) viduje tarp kaiščio (9) cilindrinės dalies (9a) ir įvorės (4) uždarojo galo;

d) varžto (11), įstatyto pro įvorės (4) kiaurymę (7) ir įsukto į kaiščio (9) cilindrinės dalies (9a) srieginę angą (10), ribojančio kaiščio (9) judėjimo įvorės (4) išilgine kryptimi dydį;

e) termolydaus dangtelio (12), kurio lydymosi taškas yra 150-200oC, įsukto į įvorės (4) atvirojo galo vidinį sriegį (5) ir uždarančio įvorės viduje suspaustą spyruoklę ir kaištį (9);

ir tuo, kad stakta (2) turi daugybę kiaurymių (15), kurių skersmuo yra ne didesnis už kaiščio (9) cilindrinės dalies (9a) skersmenį, padarytų prieš kiekvieną durų užraktą (3) išcentriškai durų uždarymo pusėn taip, kad tarp užrakto (3) ir kiaurymės (15) centrinių išilginių ašių (16) ir (17) yra atstumas (x), ne didesnis už sandarinimo juostelių (18, 19) aukštį.

