Neleistinos žūklės vietos nustatymo būdas, apimantis elektromagnetinių virpesių signalų registravimą, b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektromagnetinių virpesių signalus registruoja autonominiai, turintys stiprintuvus detektoriai, išdėstyti vandens telkinyje arba jo pakraščiuose, priimtus signalus moduliuoja į nustatyto dažnio ir amplitudės elektromagnetinių bangų signalus, suformuotus elektromagnetinių bangų signalus siunčia į mobiliojo ryšio antenų bokštelius, turinčius imtuvus ir stiprintuvus, o iš jų signalus perduoda į mobiliojo ryšio telefonus, mobiliojo ryšio telefono operatorius pagal gautus pranešimus nustato nelestino veiksmo vietą, laiką ir brakonierių judėjimo kryptį.
