PAGE  

1. Hologramų ir holografinių spaudinių kontaktinio kopijavimo būdas, kuriuo neeksponuota šviesai jautri medžiaga (1), užnešta ant pagrindo, ir jai lygiagrečiai patalpinta kopijuojama holograma arba holografinis spaudinys (3) yra apšviečiama koherentinės lazerio spinduliuotės siauro plyšio formos pluoštu, ir apšviesta zona yra verčiama slinkti neeksponuotos šviesai jautrios medžiagos (1) paviršiumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtą siauro plyšio formos koherentinės lazerio spinduliuotės pluoštą nukreipia taip, kad šio pluošto apšviesta neeksponuotos šviesai jautrios medžiagos (1) zona (5) būtų lygiagreti krentančios koherentinės šviesos krypties (6) projekcijai į kopijuojamos hologramos arba holografinį spaudinį (3) paviršiaus plokštumą, ir šią zoną (5) verčia slinkti neeksponuotos šviesai jautrios medžiagos (1) ir kopijuojamos hologramos arba holografinio spaudinio (3) paviršiais kryptimi (10), statmena koherentinio šviesos pluošto, apšviečiančio kopijuojamą hologramą arba holografinį spaudinį (3) ir atkuriančio jos vaizdą, kritimo krypties projekcijai į minėtų medžiagų paviršiaus plokštumas.

2. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės siauro plyšio formos pluoštą formuoja taip, kad jo apšviestos zonos (5) ilgis toje vietoje, kurioje jis krenta ant šviesai jautrios medžiagos (1), būtų ne mažiau kaip 1% didesnis už kopijuojamos hologramos arba holografinio spaudinio 3 ilgį.

3. Būdas pagal apibrėžties 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerio spinduliuotės siauro plyšio formos pluoštas gali būti siauro stačiakampio arba ištęsto ovalo formos.

4. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kopijuojamą medžiagą (3) apšviečia kelių spalvų koherentinėmis spinduliuotėmis vienu metu.

5. Būdas pagal apibrėžties 1 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kopijuojamą medžiagą (3) apšviečia skirtingos spalvos koherentinėmis spinduliuotėmis paeiliui.

6. Būdas pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazerių spinduliuotė gali būti impulsinė, o spinduliuotės energijų pasiskirstymas gali būti Π formos.
PAGE  

