PAGE  

(. Mažiausiai viensekcijinis, geriau dvisekcijinis arba daugiasekcijinis radiatorius, optimaliai plokščias radiatorius arba šildymo sienelė, apimantis

- sujungimo su padavimo linija vietą (PD),

- sujungimo su grįžtamąja linija vietą (GR), 
b e s i s k i r i n t i s tuo, kad per nukreiptą link šildomos patalpos segmentą (() šildymo terpės srautas eina iš esmės tolygiai prieš kitą, geriausiai už jo išdėstytą, segmentą ((‘).

(. Radiatorius pagal ( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad per pirmąjį segmentą srautas eina prieš kitus segmentus iš esmės tolygiai, be to, tik pirmojo segmento (() apatinėje galinėje zonoje numatytas mažiausiai vienas sujungimas su mažiausiai vienu kitu segmentu ((‘).

(. Radiatorius pagal ( arba ( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad pirmasis segmentas (() padarytas taip, kad į jį būtų galima paduoti didesnį šilumos kiekį, negu į likusius radiatoriaus segmentus bent jau esant mažam šildymo galingumui.

(. Radiatorius pagal ( arba ( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad segmentai yra padaryti plokščių formos ir suformuoti geriausiai iš profiliuotų plokščių arba plokščių vamzdžių, kurie sujungti vienas su kitu per kolektorinius kanalus, optimaliai iš plieno lakšto, kur plokštės profiliuotos taip, kad segmentai ((, (‘) apima daugybę pratakių kanalų, kurių pratekėjimo kelias pirmame segmente (() ilgesnis, negu likusiuose segmentuose, pirmojo segmento (() pratakių kanalų pasipriešinimas srautui yra mažesnis, negu kituose segmentuose, ir segmentai sujungti per vieną arba keletą vamzdinių sujungimų, geriausiai iš metalo arba plastmasės.

(. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - ( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad sujungimo su padavimo linija vieta (PD) ir sujungimo su grįžtamąja linija vieta (GR) kiekviena išdėstytos ant vienos vertikalios išilginės radiatoriaus briaunos arba kiekviena per horizontalaus radiatoriaus ilgio vidurį.

(. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - ( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad pirmasis segmentas (() patalpintas virš arba po antrojo segmento ((‘), be to, optimaliai, abu segmentai padaryti viename šildymo kūne, atitinkamai, vienoje šildymo plokštėje.

(. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - ( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad segmentų ((, (‘) paviršiai numatyti su konvekciniais kontūrais ((), kurie optimaliai turi stačiakampį arba banguotą profilį.

(. Radiatorius pagal ( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad pirmasis segmentas (() neturi konvekcinio kontūro.

(. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - ( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jame yra numatytos reguliuojamos uždengiančios žaliuzės ((), skirtos pakeisti konvekcinių kontūrų (() aptekėjimo skersinį pjūvį, kur uždengiančios žaliuzės (() gali būti perstatomos priklausomai nuo temperatūros taip, kad, esant žemai įėjimo temperatūrai pirmame segmente ((), uždengiančios žaliuzės (() iš esmės uždengia konvekcinius kontūrus (().

((. Radiatorius pagal ( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jame numatytas šilumos daviklis ((), kuris patalpintas pirmame segmente (().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad uždengiančių žaliuzių (() perstatymui numatytas priklausantis nuo temperatūros plėtimo tūris (() arba panaudotas metalas su atmintimi arba bimetalas. 

((. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad numatytas izoliacinis sluoksnis, geriau iš viensluoksnio arba daugiasluoksnio aliuminio, tarp pirmojo segmento ir, mažiausiai, už jo esančio segmento, optimaliai pirmame segmente.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad nuo sienos pusės jis turi spinduliavimo ekraną, optimaliai iš daugiasluoksnio aliuminio.

((. Viensekcijinis, optimaliai plokščias radiatorius, apimantis

- sujungimo su padavimo linija vietą (PD),

- sujungimo su grįžtamąja linija vietą (GR), ir

- šildymo kūną, pagamintą kaip plokštę ir praleidžiantį srautą,

b e s i s k i r i n t i s tuo, kad numatyti mažiausiai du skirtingai apskaičiuoti segmentai ((, (), kur pirmasis segmentas (() srauto kryptimi patalpintas prieš likusius segmentus ir į jį galima paduoti daugiau šilumos, negu į likusius segmentus, esant bent nedideliam šildymo galingumui.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad mažiausiai ant šildymo kūno paviršiaus patalpinti konvekciniai kontūrai ((), kurie vaizde iš viršaus turi, optimaliai, stačiakampį arba banguotą profilį.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad pirmojo segmento (() konvekcinių kontūrų bendrasis paviršius mažesnis už likusių segmentų paviršių.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad pirmasis segmentas (() neturi konvekcinių kontūrų.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad šildymo kūnas padarytas iš profiliuotos plokštėtos medžiagos, optimaliai iš plieno lakšto, suformuojant daugybę pratakių kanalų, arba iš plokščių vamzdžių, kurie sujungti vienas su kitu kolektoriniais kanalais, kur pirmojo segmento (() pratakių kanalų pasipriešinimas srautui mažesnis negu likusių segmentų pasipriešinimas.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad šildymo kūnas yra profiliuotas taip, kad mažiausiai pirmasis segmentas (() turi keletą pratakių kanalų, kurie eina horizontalia kryptimi ir meandros pavidalu į viršų arba į apačią, ir /arba mažiausiai antrasis segmentas (() profiliuotas taip, kad jis turi keletą vertikalia kryptimi einančių pratakių kanalų, be to, pirmasis segmentas (() atskirtas nuo likusių segmentų mažiausiai viena skiriamąja pertvarėle ((().

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad per skiriamąją pertvarėlę (((( praeina tik vienas sujungimo kanalas ((().

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad sujungimo kanalas ((() išdėstytas ant vienos vertikalios išilginės šildymo kūno briaunos.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad per skiriamąją pertvarėlę ((() eina keletas sujungimo kanalų ((().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad sujungimo su padavimo linija vieta (PD) yra ant vienos vertikalios išilginės šildymo kūno briaunos arba ties šildymo kūno horizontalaus ilgio viduriu.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad šildymo kūnas, bent ant vienos išilginės briaunos yra atlenktas atgal, suformuojant užpakalinį, optimaliai atsuktą link sienos, šildymo kūno paviršių, kuris optimaliai eina lygiagrečiai šildymo kūno priekiniam paviršiui, be to, įėjimas yra ant priekinio, optimaliai, atsukto link šildomos patalpos, šildymo kūno paviršiaus.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad sujungimo su grįžtamąja linija vieta (GR) padaryta vamzdžio formos ir eina šildymo kūno užpakalyje per esminę jo ilgio dalį.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad vamzdinė grįžtamoji linija ((() turi daugybę apvalių arba stačiakampių konvekcinių kūnų ((().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jis turi du segmentus ir pirmas segmentas (() yra per vidurį tarp likusių segmentų (().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jis nuo sienos pusės turi spinduliavimo ekraną (((), geriau iš daugiasluoksnio aliuminio.

((. Viensekcijinis arba daugiasekcijinis elektrinis radiatorius, optimaliai plokščias radiatorius, apimantis mažiausiai du skirtingai apskaičiuotus segmentus ((, (), kurie turi daugybę šildymo elementų (R(.....Rn, r(......rm) ir reguliavimo įrenginį, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad reguliavimo įrenginys pagamintas taip, kad segmentų elektrinė varža yra reguliuojama nepriklausomai vienas nuo kito, ir į pirmą segmentą paduodama daugiau šilumos, negu į likusius segmentus, esant bent jau mažam šildymo galingumui.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jis padarytas viensekcijinis ir išvien su dviem segmentais, be to, pirmas segmentas (() yra patalpintas virš antrojo segmento (() arba pirmas segmentas (() optimaliai atsuktas link šildomos patalpos ir patalpintas prieš likusius segmentus (().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad visa pirmojo segmento elektrinė varža yra mažesnė už kitų segmentų atitinkamą visą varžą.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad pirmas segmentas (() numatytas su savaime susireguliuojančia varža, atitinkamai savaime apsiribojančia varža, optimaliai su įterptais į elastomerą feritais. 

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad segmentai padaryti iš profiliuotos plokštėtos medžiagos, optimaliai iš plieno lakšto, suformuojant daugybę pratakių kanalų (((, (().

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jame suformuota tuščiavidurė erdvė, skirta praleisti takią terpę, geriausiai vandenį arba parafiną.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad šildymo elementai įmontuoti tiesiogiai į vieną arba keletą tuščiavidurių pratakių erdvių ((() arba šildymo elementai įmontuoti į metalines įvores, o įvorės – į tuščiavidures pratakias erdves ((().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš ( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad tarp puskevalių, atitinkamai, šildymo segmento ((, (‘) plokščių (((a, ((b) patalpintas mažiausiai vienas plėtimo įrenginys ((().

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad mažiausiai vienas iš plėtimo įrenginių (((( turi, mažiausiai vieną pratakų kanalą (((b), skirtą šildymo terpės nustatytos nuokrypio krypties užtikrinimui.

((. Radiatorius pagal (( arba (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad plėtimo įrenginys ((() turi priemones (((b, ((c), skirtas nustatytai krypčiai užtikrinti montuojant plėtimo įrenginį tarp puskevalių, atitinkamai, tarp šildymo plokštės plokščių, kurios apima padavimo linijos vamzdį (PD).

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad kreipiančiosios priemonės (((b) apima, mažiausiai, vieną pratakų kanalą (((b), atitinkamai, yra iš jo suformuotos.

((. Radiatorius pagal (( arba (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad kreipiančiosios priemonės (((b) turi išorės kontūrą, kuris bent apytikriai atitinka kontūrą (((, ((a, ((b) tarp puskevalių, atitinkamai, tarp plokščių, skirtą orientavimo pagerinimui, atitinkamai, užtikrinimui.

((. Radiatoriaus pagal bet kurį iš ( - (( punktų gamybos būdas, kuriame

- numato mažiausiai du puskevalius, atitinkamai plokštes, optimaliai vieną arba keletą plokščių porų iš plastiškai deformuojamos medžiagos,

- mažiausiai vienoje iš šių poromis sujungtų plokščių numato kreipiančiąją struktūrą, skirtą šildymo terpės nukreipimui,

- plokštes suduria vieną su kita, numatytose vietose tarp plokščių įtaisant plėtimo įrenginius, mažiausiai su vienu pratakiu kanalu,

b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plėtimo įrenginį įtaiso orientuojant kaip nustatyta, kad šildymo terpė kryptingai patektų į radiatorių.

((. Būdas pagal (( punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad plėtimo įrenginiuose numato kreipiančiąsias priemones jų orientacijai užtikrinti.

((. Radiatoriaus pagal bet kurį iš ( - (( punktų gamybos būdas, kur mažiausiai vienoje šildymo plokštėje, sudarytoje iš plokščių vamzdžių, numato kreipiančiąja struktūrą šildymo terpei nukreipti, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad kreipiančiąją struktūrą naudoja šildymo terpės kryptingam padavimui į vienos arba kelių šildymo plokščių atskirus segmentus.

((. Radiatorius pagal ( punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad radiatoriaus segmentų ((, (‘) sujungimui su centralizuotos šildymo įrangos, pavyzdžiui, centrinio šildymo sistemos, įėjimu ir išėjimu, atitinkamai, numatyta šildymo įrangos, skirtos paduoti šilumą centralizuoto šilumos tiekimo tinklais, prijungimo garnitūra, kur garnitūra ((((( turi garnitūros įėjimą (((() ir garnitūros grįžimą ((((), kurie išdėstyti apatinėje garnitūros, atitinkamai, radiatoriaus, zonoje ir, be to, garnitūra ((((), pradedant nuo garnitūros įėjimo ((((), turi stovą (((((, skirtą šildymo terpei paduoti į vieną iš šildymo segmentų ((), atitinkamai, į vieną iš šildymo plokščių, ir yra numatytas papildomas stovas ((((), skirtas vienam šildymo segmentui (() sujungti su kitu šildymo segmentu ((‘), taip užtikrinant nuoseklų šildymo segmentų, optimaliai, šildymo plokščių ((, (‘), sujungimą su šildymo įranga.

((. Radiatorius pagal ( arba (( punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad papildomo stovo (((() tęsinyje numatyta atšaka ((((), skirta kitą šildymo segmentą ((‘) sujungti su garnitūros grįžimu (((((, užtikrinant nuoseklų šildymo segmento, optimaliai šildymo plokščių, sujungimą su šildymo įranga.

((. Radiatorius pagal bet kurį ( arba (( arba (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad vienas šildymo segmentas (() yra priekinis šildymo segmentas, o kitas šildymo segmentas ((‘) yra užpakalinis radiatoriaus (RD) šildymo segmentas.

((. Radiatorius pagal bet kurį ( arba (( - (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad garnitūros įėjimas ir grįžimas ((((, ((() įtaisyti pagrindinėje, atitinkamai, montavimo plokštėje ((((), kuri gali būti pritaikyta montavimui ant grindų ir/arba montavimui ant sienos.

((. Radiatorius pagal bet kurį ( arba (( - (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad viršutinėje galinėje stovo (((() dalyje numatytas jungimo elementas ((((), kuriuo užsibaigia stovas ((((), kur jungimo elementas pritvirtintas optimaliai priekiniame šildymo segmente.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad stovas (((() per vamzdinę alkūnę (((() sujungtas su jungimo elementu taip, kad sumontuotoje padėtyje zona, esanti po jungimo elementu, lieka laisva.

((. Radiatorius pagal bet kurį ( arba (( - (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad papildomas stovas (((() per papildomą sujungimą ((((( prijungtas prie apatinės galinės zonos, optimaliai, priekinio šildymo segmento (().

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jungimo elementas (((() turi tarpinį skląstį ((((), be to, stovas (((() prijungtas toje pusėje, kuri atsukta link vieno, optimaliai priekinio, šildymo segmento, tuo metu, kai papildomas stovas (((() prijungtas iš kitos jungimo elemento ((((( pusės, kuri sujungta su kitu, optimaliai užpakaliniu, šildymo segmentu ((‘).

((. Radiatorius pagal (( arba (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad jungiamoji dalis turi papildomą tarpinį skląstį ((((), kur vienas, optimaliai priekinis, šildymo segmentas prijungtas prie atsuktos link jos pusės, be to, kito, optimaliai užpakalinio, šildymo segmento ((‘) apatinė galinė zona sujungta su papildomu sujungimu ((((( link jo atsuktoje pusėje.

((. Radiatorius pagal (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad papildomas stovas (((() sujungtas su papildomu sujungimu (((() toje pusėje, kuri atsukta į vieną, optimaliai į priekinį, šildymo segmentą (().

((. Radiatorius pagal (( arba (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad papildomas tarpinis skląstis yra plokštė, kuri papildomo sujungimo sumontuotoje padėtyje, lygiagrečiai papildomo sujungimo cilindrinei ašiai einančioje plokštumoje, išdėstyta pasvirusiai, leidžiant papildomą stovą (((() prijungti šalia kito, optimaliai, užpakalinio šildymo segmento ((‘).

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad tarpinis skląstis (((() yra bent iš esmės nepralaidus vandeniui.

((. Radiatorius pagal bet kurį iš (( - (( punktų, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad papildomas tarpinis skląstis (((() yra bent iš esmės nepralaidus vandeniui.

((. Radiatorius pagal bet kurį ( arba (( - (( punktą, b e s i s k i r i n t i s tuo, kad vožtuvo garnitūra ((((( skirta sujungti su radiatoriumi (RD) iš esmės per vidurį ir/arba iš esmės iš šono ir optimaliai viršutinėje stovo zonoje, atitinkamai, jungimo elemente numatyta vieta (((((, skirta funkciniams įrenginiams prijungti, per kurią galimas funkcinio įrenginio, pavyzdžiui, uždarymo kamščio, oro vožtuvo, reguliavimo vožtuvo, atitinkamai termostatinio vožtuvo arba panašaus įrenginio, prijungimas.

