1. Mažiausiai viensekcijinis, optimaliai dvisekcijinis arba daugiasekcijinis radiatorius, optimaliai plokščias radiatorius arba šildymo sienelė, apimantis:

- sujungimo su padavimo linija vietą (PD),

- sujungimo su grįžtamąja linija vietą (GR),

- pirmą segmentą (1), praleidžiantį srautą ir optimaliai atgręžtą į šildomą patalpą, ir

- bent vieną kitą praleidžiantį srautą ir optimaliai išdėstytą užpakalyje segmentą (1'),

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per pirmąjį segmentą srautas iš esmės tolygiai praeina prieš kitus segmentus, be to, tik pirmojo segmento (1) apatinėje galinėje zonoje numatytas mažiausiai vienas sujungimas su mažiausiai vienu kitu segmentu (1').

2. Radiatorius pagal ( punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad pirmasis segmentas (1) padarytas taip, kad į jį būtų galima paduoti didesnį šilumos kiekį, negu į likusius radiatoriaus segmentus, bent jau esant mažam šildymo galingumui.

3. Radiatorius pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad segmentai yra padaryti plokščių formos ir suformuoti geriausiai iš profiliuotų plokščių arba plokščių vamzdžių, kurie sujungti vienas su kitu per kolektorinius kanalus, optimaliai iš plieno lakšto, kur plokštės profiliuotos taip, kad segmentai (1, 1') apima daugybę pratakių kanalų, kurių pratekėjimo kelias pirmame segmente (1) ilgesnis, negu likusiuose segmentuose, pirmojo segmento (1) pratakių kanalų pasipriešinimas srautui yra mažesnis, negu kituose segmentuose, ir segmentai sujungti per vieną arba keletą vamzdinių sujungimų, geriausiai iš metalo arba plastmasės.

4. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sujungimo su padavimo linija vieta (PD) ir sujungimo su grįžtamąja linija vieta (GR) kiekviena išdėstytos ant vienos vertikalios išilginės radiatoriaus briaunos arba kiekviena per horizontalaus radiatoriaus ilgio vidurį.

5. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis segmentas (1) patalpintas virš arba po antrojo segmento (1'), be to, optimaliai, abu segmentai padaryti viename šildymo kūne, atitinkamai, vienoje šildymo plokštėje.

6. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad segmentų (1, 1') paviršiai numatyti su konvekciniais kontūrais (2), kurie optimaliai turi stačiakampį arba banguotą profilį.

7. Radiatorius pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmas segmentas (1) neturi konvekcinio kontūro.

8. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame yra numatytos reguliuojamos uždengiančios žaliuzės (7) konvekcinių kontūrų (2) aptekėjimo skerspjūvio keitimui, kur uždengiančiosios žaliuzės (7) gali būti perstumtos priklausomai nuo temperatūros taip, kad esant žemai įėjimo temperatūrai pirmame segmente (1) uždengiančiosios žaliuzės (7) iš esmės uždengia konvekcinius kontūrus (2).

9. Radiatorius pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame numatytas šilumos daviklis (6), įtaisytas pirmame segmente (1).

10. Radiatorius pagal bet kurį iš 8-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad uždengiančiosios žaliuzės (7) padėties pakeitimui numatytas priklausantis nuo temperatūros plėtimo tūris (3), arba lydinys su atmintimi arba bimetalas.

11. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-10 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad numatytas izoliacinis sluoksnis, geriau iš viensluoksnio arba daugiasluoksnio aliuminio, tarp pirmojo segmento ir, mažiausiai už jo esančio segmento, optimaliai pirmame segmente.

12. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nuo sienos pusės jis turi spinduliavimo ekraną, optimaliai iš daugiasluoksnio aliuminio.

13. Viensekcijinis, optimaliai plokščias radiatorius arba šildymo sienelė, apimantis:

- sujungimo su padavimo linija vietą (PD),

- sujungimo su grįžtamąja linija vietą (GR), ir

- praleižiantį srautą šildymo kūną, pagamintą kaip plokštę,

b e s i s k i r i n t i s tuo, kad numatyti mažiausiai du skirtingai paskaičiuoti

segmentai (8, 9), kur pirmasis segmentas (8) srauto kryptimi patalpintas prieš

likusius segmentus, ir į jį galima paduoti daugiau šilumos, negu į likusius

segmentus bent jau esant nedideliam šildymo galingumui.

14. Radiatorius pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mažiausiai ant šildymo kūno paviršiaus patalpinti konvekciniai kontūrai (2), kurie vaizde iš viršaus turi, optimaliai, stačiakampį arba banguotą profilį.

15. Radiatorius pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad pirmosios sekcijos (8) konvekcinių kontūrų bendrasis paviršius mažesnis už likusių sekcijų paviršių.

16. Radiatorius pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad pirmoji sekcija (8) neturi konvekcinių kontūrų.

17. Radiatorius pagal bet kurį iš 13-(6 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad šildymo kūnas padarytas iš profiliuotos plokštėtos medžiagos, optimaliai iš plieno lakšto, suformuojant daugybę pratakių kanalų, arba iš plokščių vamzdžių, kurie sujungti vienas su kitu kolektoriniais kanalais, kur pirmojo segmento (8) pratakių kanalų pasipriešinimas srautui mažesnis negu likusių segmentų pasipriešinimas.

18. Radiatorius pagal bet kurį iš 13-(7 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad šildymo kūnas yra profiliuotas taip, kad mažiausiai pirmasis segmentas (8) turi keletą pratakių kanalų, kurie eina horizontalia kryptimi ir meandros pavidalu į viršų arba į apačią, ir /arba mažiausiai antrasis segmentas (9) profiliuotas taip, kad jis turi keletą vertikalia kryptimi einančių pratakių kanalų, be to, pirmasis segmentas (8) atskirtas nuo likusių segmentų mažiausiai viena skiriamąja pertvarėle (10).

19. Radiatorius pagal 18 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad per skiriamąją pertvarėlę (10( praeina tik vienas sujungimo kanalas (11).

20. Radiatorius pagal 19 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad sujungimo kanalas (11) patalpintas ant vienos vertikalios išilginės šildymo kūno briaunos.

21. Radiatorius pagal (8 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad per skiriamąją pertvarėlę (10) praeina keletas sujungimo kanalų (11).

22. Radiatorius pagal bet kurį vieną iš 13-21 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad sujungimo su padavimo linija vieta (PD) yra ant vienos vertikalios išilginės šildymo kūno briaunos arba ties šildymo kūno horizontalaus ilgio viduriu.

23. Radiatorius pagal bet kurį iš 13-22 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad šildymo kūnas, bent ant vienos išilginės briaunos yra atlenktas atgal, suformuojant užpakalinį, optimaliai atsuktą link sienos, šildymo kūno paviršių, kuris optimaliai eina lygiagrečiai šildymo kūno priekiniam paviršiui, be to, įėjimas yra ant priekinio, optimaliai, atsukto link šildomos patalpos, šildymo kūno paviršiaus.

24. Radiatorius pagal bet kurį iš 13-23 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad sujungimo su grįžtamąja linija vieta (GR) padaryta vamzdžio formos ir praeina šildymo kūno užpakalyje per pagrindinę jo ilgio dalį.

25. Radiatorius pagal 24 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad vamzdinė grįžtamoji linija (14) turi daugybę apvalių arba stačiakampių konvekcinių kūnų (15).

26. Radiatorius pagal bet kurį iš 13-23 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad jis turi du segmentus ir pirmasis segmentas (8) yra per vidurį tarp likusių segmento (9) dalių.

27. Radiatorius pagal bet kurį iš 13-26 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad jis nuo sienos pusės turi spinduliavimo ekraną (12), optimaliai iš daugiasluoksnio aliuminio.

28. Viensekcijinis arba daugiasekcijinis elektrinis radiatorius, optimaliai plokščias radiatorius arba šildymo sienelė, apimantis mažiausiai du skirtingai apskaičiuotus segmentus (8, 9), kurie turi daugybę šildymo elementų (R(.....Rn, r(......rm) ir reguliavimo įrenginį,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad reguliavimo įrenginys pagamintas taip, kad segmentų elektrinė varža yra reguliuojama nepriklausomai vienas nuo kito, ir į pirmą segmentą paduodama daugiau šilumos, negu į likusius segmentus, bent jau esant mažam šildymo galingumui.

29. Radiatorius pagal 28 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, jis padarytas viensekcijinis ir išvien su dviem segmentais, be to, pirmas segmentas (8) yra patalpintas virš antrojo segmento (9) arba pirmas segmentas (8) optimaliai atsuktas link šildomos patalpos ir patalpintas prieš likusius segmentus (9).

30. Radiatorius pagal bet kurį iš 28-29 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad visa pirmojo segmento elektrinė varža yra mažesnė už kitų segmentų atitinkamą pilną varžą.

31. Radiatorius pagal bet kurį iš 28-29 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad pirmas segmentas (8) numatytas su savaime susireguliuojančia, atitinkamai savaime apsiribojančia varža, optimaliai su įterptais į elastomerą feritais.

32. Radiatorius pagal bet kurį iš 28-31 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad segmentai padaryti iš profiliuotos plokštėtos medžiagos, optimaliai iš plieno lakšto, suformuojant daugybę pratakių kanalų (21, 23), arba iš plokščių vamzdžių, tarpusavyje sujungtų kolektoriniais kanalais.

33. Radiatorius pagal 32 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad jame suformuota tuščiavidurė erdvė, skirta praleisti takią terpę, geriausiai vandenį arba parafiną.

34. Radiatorius pagal 33 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad šildymo elementai įmontuoti tiesiogiai į vieną arba keletą tuščiavidurių pratakių erdvių (21) arba šildymo elementai įmontuoti į metalines įvores, o įvorės – į tuščiavidures pratakias erdves (21).

35. Radiatorius pagal bet kurį iš 1-34 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad tarp puskevalių, atitinkamai, šildymo segmento (1, 1') plokščių (20a, 20b) patalpintas mažiausiai vienas plėtimo įrenginys (19).

36. Radiatorius pagal (5 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad mažiausiai vienas iš plėtimo įrenginių (((( turi, mažiausiai vieną pratakų kanalą (((b), skirtą šildymo terpės nustatyto nuokrypio užtikrinimui.

37. Radiatorius pagal bet kurį 35 arba 36 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad plėtimo įrenginys (19) turi priemones (19b, 19c), skirtas numatytai krypčiai užtikrinti montuojant plėtimo įrenginį tarp puskevalių, atitinkamai, tarp šildymo plokštės plokščių, kurios apima padavimo linijos vamzdį (PD).

38. Radiatorius pagal 37 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad kad kreipiančiosios priemonės (19b) apima, mažiausiai vieną pratakų kanalą (19b), atitinkamai, yra iš jo suformuotos.

39. Radiatorius pagal 37 arba 38 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad kreipiančiosios priemonės (19b) turi išorės kontūrą, kuris bent apytikriai atitinka kontūrą (21, 22a, 22b) tarp puskevalių, atitinkamai, tarp plokščių, skirtą orientavimo pagerinimui, atitinkamai, užtikrinimui.

40. Radiatorius pagal bet kurį iš 36-39 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad plėtimo įrenginyje (19) išdėstytos fasoninės dalys (19.1-19.3), skirtos tikslingai įtakoti dujinių ir skystų terpių srautą tarp radiatoriaus plokščių (1, 1', 1'').

41. Radiatorius pagal 40 punktą,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad fasoninė dalis (19.1) pilnutinai uždengia plėtimo įrenginyje (19) numatytą kiaurymę (19a) ir stabdo dujinių ir skystų terpių srautą tarp radiatoriaus plokščių (1, 1', 1''), arba fasoninė dalis (19.2) turi kiaurymę (19.2a), kuri maksimaliai atitinka plėtimo įrenginyje (19) numatytą kiaurymę (19a) ir kuri užtikrina dujinių ir skystų terpių valdomą nukreipimą į vieną iš radiatoriaus plokščių (1, 1', 1''), arba fasoninėje dalyje (19.3) yra numatyta kiaurymė (19.3a), kuri užtikrina dujinių terpių apykaitą tarp radiatoriaus plokščių (1, 1', 1''), bet stabdo skystos terpės praėjimą tarp radiatoriaus plokščių (1, 1', 1'').

42. Radiatorius pagal bet kurį iš 40-41 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad fasoninės dalys (19.1-19.3) kiaurymėje (19a) įtaisytos su geometriniu arba jėgos rakinimu.

43. Radiatorius pagal bet kurį iš 40-42 punktų,  b e s i s k i r i n t i s  tuo, kad fasoninės dalys (19.1-19.3) padarytos iš metalo, plastmasės arba keramikos ir pagal savo išorinius matmenis atitinka plėtimo įrenginio (19) kiaurymių (19a) kontūrus ir užtikrina hermetišką sujungimą sudūrimo vietose.

44. Radiatoriaus pagal bet kurį iš 1-43 punktų gamybos būdas, kuriame

- numato mažiausiai dvi puskevales, atitinkamai plokštes, optimaliai vieną arba

keletą plokščių porų iš plastiškai deformuojamos medžiagos,

- mažiausiai vienoje iš šių poromis sujungtų plokščių numato kreipiančiąją 

struktūrą,skirtą šildymo terpės nukreipimui,

- plokštes suduria vieną su kita, numatytose vietose tarp plokščių įtaisant

plėtimo įrenginius, mažiausiai su vienu pratakiu kanalu,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėtimo įrenginį įtaiso orientuojant kaip

nustatyta, kad šildymo terpė kryptingai patektų į radiatorių.

45. Būdas pagal 44 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plėtimo įrenginiuose jų orientacijai užtikrinti numato kreipiančiąsias priemones.

46. Radiatoriaus gamybos būdas, pagal bet kurį vieną iš 1-43 punktą, kur mažiausiai vienoje šildymo plokštėje, sudarytoje iš plokščių vamzdžių, numato kreipiančiąja struktūrą šildymo terpei nukreipti,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kreipiančiąją struktūrą naudoja šildymo terpės kryptingam padavimui į vienos arba kelių šildymo plokščių atskirus segmentus.

