PAGE  

1. Suspaudžiama talpykla su dugnui lygiagrečių dumplių formos šoninėmis sienelėmis (1), turintis dugną (2) bei viršų (3) su anga turiniui įpilti ir išpilti bei priemones talpyklai palaikyti suspaustoje padėtyje,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad priemones talpyklai palaikyti suspaustoje padėtyje sudaro dugno (2) centrinėje dalyje suformuotas, į talpyklos vidų nukreiptas išsikišimas (4), o talpyklos viršaus (3) centrinėje dalyje – tokios pat formos tuščiaviduris, atviras į talpyklos vidų savo apatine dalimi, išsikišimas (5), galintis glaudžiai talpinti minėtą talpyklos dugno (2) išsikišimą (4); talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) šoniniame paviršiuje, atgręžtame į talpyklos vidų, yra padarytas vienas ar keli bet kokios formos iškilimai (8, 10, 12, 14, 17, 18, 19), o talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) vidiniame šoniniame paviršiuje yra padaryta atitinkamos formos viena arba kelios įdubos (7, 9, 11, 13, 15, 16), kurių forma, matmenys ir išdėstymo vieta leidžia, suspaudus talpyklą, glaudžiai talpinti minėtą vieną ar kelis talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) šoniniame paviršiuje esančius atitinkamus iškilimus (8, 10, 12, 14, 17, 18, 19).
2. Talpykla pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) iškilimų (8, 10, 12, 14, 17, 18, 19) bei talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) atitinkamų įdubų (7, 9, 11, 13, 15, 16) perimetras gali būti stačiakampis, trikampis, daugiakampis, apskritas ar kitokios formos, o patys iškilimai (8, 10, 12, 14, 17, 18, 19) ir atitinkamos įdubos (7, 9, 11, 13, 15, 16) gali būti stačiakampio gretasienio, prizmės, ritinio, pusrutulio, kūgio, piramidės ar kitokios formos.
3. Talpykla pagal apibrėžties 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) iškilimas ar iškilimai (8) bei talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) atitinkama įduba arba įdubos (7) turi smailaus kampo, nukreipto link dugno (2), profilį.
4. Talpykla pagal apibrėžties 1, 2 ir 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) iškilimai (8, 10, 12, 14, 17) bei talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) atitinkamos įdubos (7, 9, 13, 16) yra išdėstytos viena arba keliomis eilėmis aplink talpyklos dugno (2) bei talpyklos viršaus (3) atitinkamų išsikišimų (4, 5) atitinkamus šoninius paviršius.
5. Talpykla pagal apibrėžties 1, 2, 3 ir 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) iškilimai (10, 14) yra išdėstyti viena arba keliomis eilėmis aplink talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) šoninį paviršių, tuo tarpu, kai talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) įduba arba įdubos (11, 15) yra ištisinės, suformuotos talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) šoniniame paviršiuje ir einančios aplink šį paviršių.
6. Talpykla pagal apibrėžties 1, 2, 3, 4 ir 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tiek talpyklos dugno (2) išsikišimo (4) iškilimas arba iškilimai (8, 18, 19) tiek talpyklos viršaus (3) išsikišimo (5) atitinkama įduba arba įdubos (7, 11, 15) yra ištisinės, suformuotos atitinkamų išsikišimų (4, 5) šoniniuose paviršiuose ir einančios aplink šiuos paviršius.

