1 Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui, susidedantis iš vielos su tolygiai kintamu skerspjūviu ir darbine dalimi, esančia distaliniame gale,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viela pagaminta iš lanksčios medžiagos, distalinė vielos dalis tolygiai sudaro darbinę dalį, kuri yra spyruoklės formos, kurios ilgis ne mažesnis ¼ λ, kur λ – bangolaidžio ultragarsinės išilginių virpesių bangos ilgis, ir vijų žingsniu ne daugiau 0,5 mm, o spyruoklės galas sudaro uždarą kontūrą.
2. Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklės paskutinės vijos galas sujungtas su paskutinės vijos pradžia ir sudaro uždarą žiedo formos kontūrą.

3. Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklės paskutinės vijos galas per visą vidinį spyruoklės ilgį bendru elementu sujungtas su spyruoklės pirmos vijos pradžia.
4. Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spyruoklė yra vamzdžio formos, kurio sienelės išlankstytos zigzagu ir kurio paskutinės zigzago vijos galas yra sujungtas su paskutinės zigzago vijos pradžia, sudarydamas uždarą kontūrą.

5. Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad per vidinę darbinės dalies kiaurymę, kuri yra spyruoklės formos, galima prakišti lankstų laidininką.

6. Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad darbinė dalis gali praeiti arterines kraujagysles ir išsilankstyti įvairiomis kryptimis.

7. Ultragarsinis bangolaidis vidiniam kraujagyslių valymui pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visi spyruoklės dalies sujungimai pagaminti vienu arba abiem mechaninio mechaninio presavimo ir taškinio suvirinimo būdais.

