1. Vandens apdorojimo būdas, apimantis oksidacijos procesą paveikiant tiekiamą vandenį oru arba deguonimi bent vienoje oksidavimo talpoje tam, kad vandenyje ištirpę metalo, tokio kaip geležies, mangano ir amonio jonai oksiduotųsi, įgaunant vandenyje netirpią, kietą jų formą, po oksidavimo proceso, vykdomas vandens filtravimas, praleidžiant vandenį per bent vieną filtravimo talpą su biria filtruojančia įkrova, geriau kalcio karbonato ir/arba magnio oksido pagrindu, kuri padidina vandens pH, vandenyje susidariusi minėta metalų netirpi kieta forma sulaikoma įkrovoje, o praėjęs pro filtruojančią įkrovą išvalytas vanduo tiekiamas vartotojui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vandens tiekimą bei oksidacijos ir filtravimo procesus vykdo prie slėgio, užtikrinančio nenutrūkstamą minėtų procesų vykdymą, o filtrui užsiteršus automatiškai stabdo filtravimo procesą bei pagal iš anksto užsiduotus parametrus vykdo automatinį filtro praplovimo procesą, apimantį filtro praplovimą suspausto oro ir vandens mišinio atbuliniu srautu, o po to filtro skalavimą tiesiogine vandens srove bei praplovimo vandens išleidimą iš filtro. 
2. Vandens apdorojimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksidacijos procesas turi dvi pakopas praleidžiant oro ir vandens mišinį nuosekliai per dvi oksidavimo talpas. 
3. Vandens apdorojimo būdas pagal 1arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oksidavimo talpos viršutinėje dalyje sudaro automatinio reguliavimo oro pagalvę, pro kurią praleidžia vandens ir oro mišinį, patenkantį į oksidavimo talpą.
4. Vandens apdorojimo būdas pagal bet kurį iš ankstesniųjų punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad automatinio filtro praplovimo įjungimą pasirenka pagal iš anksto užsiduotus parametrus, tokius kaip filtro užterštumą, nustatomą pagal vandens slėgio skirtumą prieš ir po filtro, arba pagal pratekėjusio per filtrą vandens kiekį arba pagal iš anksto užduotą laiką. 
5. Vandens apdorojimo įrenginys būdui pagal 1-4 punktus realizuoti, apimantis bent vieną oksidavimo talpą ir bent vieną filtravimo talpą su biria filtruojančia įkrova, geriau kalcio karbonato ir/arba magnio oksido pagrindu, kur minėtos oksidavimo talpos įėjimas yra susietas su valomo vandens tiekimo vamzdžiu ir oro arba deguonies padavimo priemone, o išėjimas sujungtas su filtravimo talpos įėjimu taip, kad vanduo tiekiamas iš vandens telkinio vartotojams nuosekliai praeitų minėtas talpas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti valomo vandens tiekimo vamzdžiai, oksidavimo talpa ir filtravimo talpa yra slėginio tipo, kuriuose procesai vyksta esant slėgiui, užtikrinančiam nenutrūkstamą vandens tiekimą iš vandens telkinio per minėtas talpas vandens vartotojui, bei aprūpintas filtro praplovimo suspausto vandens ir oro mišinio atbuliniu srautu priemone bei filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemone ir valdymo bloku, kuris filtrui užsiteršus pagal pasirinktus užsiduotus parametrus paleistų filtro valdiklį ir atjungtų filtravimo procesą bei atitinkamai įjungtų filtro praplovimo priemonę atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę.
6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi dvi oksidavimo talpas nuosekliai sujungtas apdorojamo vandens srauto tekėjimo kryptimi.
7. Įrenginys pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo blokas yra susietas su slėgio jutikliais, įmontuotais vandens tiekimo vamzdžiuose taip, kad vienas perduotų signalą į valdymo bloką apie vandens slėgį oksidavimo talpos įėjime, o kitas - filtravimo talpos išėjime, bei valdymo blokas sukonstruotas taip, kad pagal matuojamų slėgių užsiduotą skirtumą per filtro valdiklį išjungtų filtravimo procesą ir įjungtų filtro praplovimo atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu priemonę, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę.
8. Įrenginys pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo blokas yra susietas su vandens skaitikliais, įmontuotais vandens tiekimo vamzdžiuose taip, kad vienas perduotų signalą į valdymo bloką apie pratekėjusį vandens kiekį iki oksidavimo talpos įėjimo, o kitas –filtravimo talpos išėjime, bei valdymo blokas sukonstruotas taip, kad pagal matuojamų pratekėjusių vandens kiekių užsiduotą skirtumą per filtro valdiklį išjungtų filtravimo procesą ir įjungtų filtro praplovimo atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu priemonę, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę .
9. Įrenginys pagal 5 arba 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdymo blokas turi laikrodį ir laiko rėlę ir sukonstruotas taip, kad pagal rėlės iš anksto nustatytus laiko periodus, per filtro valdiklį išjungtų filtravimo procesą ir įjungtų filtro praplovimo atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu priemonę, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę.

