PAGE  

1. Būdas granuliuotam produktui gauti iš tirpalo, lydalo arba suspensijos jų dispergavimo į birios medžiagos uždangą judančio oro aplinkoje besisukančio būgno su vidinėmis mentėmis tūryje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad orą paduoda priešsrove granulių judėjimo kryptimi išilgai būgno ašies, o disperguojamą fazę įveda kaip fakelo formą, kurio skersinio pjūvio plotas sudaro 20 – 50 % nuo būgno skersinio pjūvio ploto, be to, fakelo skersinio pjūvio didžiausias linijinis matmuo apytiksliai lygus apskritimo, suformuojamo būgno skersiniame pjūvyje laisvais menčių galais, diametrui.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skersinis fakelo pjūvis turi ovalo, kurio didžioji ašis lygi apskritimo, suformuojamo laisvais menčių galais, diametrui, formą. 

3. Būgninis granuliatorius, susidedantis iš galinčio suktis būgno su transportavimo antgaliu, turinčiu menčių, sukonstruotų ant vidinio paviršiaus, formą, produkto įkrovimo ir iškrovimo kameros, oro įvedimo ir išvedimo atvamzdžių, purkštuko ir pakrovimo vamzdžio, patalpinto ant pakrovimo kameros nejudamos dalies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro įvedimo atvamzdis yra patalpintas iškrovimo kameroje, oro išvedimo vamzdis yra patalpintas pakrovimo kameroje, purkštuko išeinamoji anga turi formą, užtikrinančią fakelo, kurio skersinio pjūvio plotas sudaro 20 – 50 % nuo būgno skersinio pjūvio ploto, o didžiausias fakelo skersinio pjūvio linijinis matmuo apytikriai lygus diametrui apskritimo, suformuojamo laisvais menčių galais, formavimą.

4. Būgninis granuliatorius pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad purkštuko išeinamoji anga turi ovalo formą, užtikrinančią formavimą fakelo, kurio skersinio pjūvio plotas sudaro 20 – 50 % nuo būgno skersinio pjūvio ploto, be to, didžiausias fakelo skersinio pjūvio linijinis matmuo apytikriai lygus diametrui apskritimo, suformuojamo laisvais menčių galais.

5. Būgninis granuliatorius pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis turi papildomą išorinį būgną, atbulinį sraigtą, patalpintą tarp būgnų ir su jais besisukantį, ir smulkios frakcijos grąžinimo į vidinį būgną įrenginį, be to, vidinis būgnas turi klasifikatorių, sutvirtintą su abiem būgnais.

6. Būgninis granuliatorius pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad iš išorės jis numatytas su vėsinimo apgaubu, kuris yra pagamintas tuščiavidurio gaubto formos su vidinėmis pertvarėlėmis ir vėsinimo vandens padavimo ir nupylimo atvamzdžiais.

