1. Bėgiais judanti savaeigė transporto priemonė, skirta krovinių bei keleivių pervežimui, turinti kabiną, skirtą keleiviams ir/arba kroviniams,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ši transporto priemonė (1) yra pritaikyta judėti tiek horizontaliai, tiek ir vertikaliai įrengtais bėgiais (2), panaudojant krumpliastiebio-krumpliaračio pavaros mechanizmą, kur krumpliaračiai (5, 6) atitinka transporto priemonės ratus, o krumpliastiebiai (15) atitinka bėgius, skirtus transporto priemonei judėti, minėti vagonėlio ratai (5, 6) be krumpliaratinės dalies turi ir briaunelę (14), kuri yra naudojama vagonėlio nukreipimui pasirinkta kryptimi.

2. Transporto priemonė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bėgiai gali būti išdėstyti erdvėje bet kokia norima orientacija.

3. Transporto priemonė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad krumpliastiebiai yra išdėstyti pusiau uždaro, stačiakampio formos skerspjūvį turinčio, profilio (11) viduje, šis profilis (11) vienoje iš sienelių turi ištisinę išėmą (10), skirtą vagonėlio laikančiojo elemento (3) judėjimui.

4. Transporto priemonė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėto profilio (11) vidinėje pusėje yra išdėstytos dvi krumpliastiebių poros taip, kad viena krumpliastiebių pora yra toje profilio (11) sienelėje, kurioje yra ir ištisinė išėma (10), o kita krumpliastiebių pora yra išdėstyta priešais esančioje sienelėje.

5. Transporto priemonė pagal 3 arba 4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos transporto priemonės (1) važiuoklę sudaro mažiausiai dvi krumpliaračių (5, 6) poros.

6. Transporto priemonė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vagonėlio (1) važiuoklę sudaro daugiau nei dvi krumpliaračių (5, 6) poros, tinkamiausiu atveju, aštuonios krumpliaračių (5, 6) poros, kur šie krumpliaračiai yra tvirtinami prie krumpliaračių laikiklių (4), kurie yra sujungti su laikančiuoju elementu (3) šarnyriniu sujungimu.

7. Transporto priemonė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šioje transporto priemonėje laikiklis (3) yra sujungtas su kabina šarnyriniu sujungimu (9) ir yra įrengtos posvyrio koregavimo priemonės (7, 8), skirtos pašalinti nereikalingam vagonėlio svyravimui kai vagonėlis pradeda judėti, keičia judėjimo greitį, persirikiuoja arba stabdo.

8. Transporto priemonė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šalia krumpliastiebių (15) yra įrengti ir lygūs bėgiai (16), o vagonėlio (1) ratai papildomi turi ir lygią sritį (13), kuria remiasi į šiuos lygius bėgius (16).

8. Transporto priemonė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta krumpliaratinė ratų (5, 6) sritis (12) bei krumpliastiebių (15) paviršius yra suformuoti kaip įstriži krumpliai.

10. Transporto priemonė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vagonėlio (1) ratai (5, 6) yra įrengti taip, kad galėtų tampriai judėti ratų laikiklių (4) atžvilgiu, ypač tose judėjimo trajektorijos vietose, kur vagonėlis (1) pereina iš horizontalios judėjimo krypties į vertikalią judėjimo kryptį ir atvirkščiai.

11. Transporto priemonė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie šios transporto priemonės ratų (5, 6) pritvirtinti ir juos sukantys varikliai yra pritaikyti veikti kaip elektros generatoriai, kai transporto priemonė juda vertikaliai žemyn, veikiama savo svorio jėgos, arba kai transporto priemonė yra stabdoma.

12. Transporto priemonė pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ši transporto priemonė yra pritaikyta gauti elektros energiją varikliams ir atiduoti šiuose varikliuose sukurtą elektros energiją per kontaktinį elektros tinklą, kuris yra įrengtas bėgių (15, 16) srityje.

13. Transporto priemonė pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ši transporto priemonė yra pritaikyta gauti/atiduoti elektros energiją kontaktiniu būdu, kaip laidininką panaudojant pačius bėgius (16) arba krumpliastiebius (15).

14. Transporto sistema, skirta krovinių bei keleivių pervežimui ypač aukštuose ir didelių horizontaliųjų matmenų pastatuose,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šioje sistemoje savaeigės transporto priemonės juda trimatėje erdvėje išdėstytu bėgių tinklu, kur minėtos transporto priemonės gali keisti važiavimo kryptį persirikiuodamos horizontalioje ir vertikalioje plokštumose arba pereinant iš horizontalaus judėjimo į vertikalų judėjimą ir atvirkščiai.

15. Transporto sistema pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šioje sistemoje yra naudojamos savaeigės transporto priemonės pagal bet kurį iš 1-13 punktų.

16. Transporto sistema pagal bet kurį iš 14 arba 15 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtos savaeigės transporto priemonės šioje sistemoje juda iš esmės trimis kryptimis, atitinkančiomis Dekarto koordinačių sistemos ašis.

17. Transporto sistema pagal bet kurį iš 14-16 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visas transporto tinklas yra sudarytas iš vienodų konstrukcinių fragmentų – transporto mazgų, sujungtų tiesiosiomis; šių tiesiųjų ilgis priklauso nuo pastato arba jo dalių matmenų.

18. Transporto sistema pagal bet kurį iš 14-17 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vagonėlių eismas visoje sistemoje yra valdomas centralizuotai – iš bazinės kontrolės stoties, kur vagonėlių maršrutizavimą ir paskirstymą į sustojimo vietas atlieka kontrolės centre esanti kompiuterinė sistema.

