1. Oro-vandens šiluminis siurblys, susidedantis iš garintuvo (1), kompresoriaus (2), kondensatoriaus (3), plečiančio ventilio (4), plečiančio vožtuvo, valdymo įrangos ir aušinimo medžiagos, cirkuliuojančios šiluminiame siurblyje,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šiluminio siurblio (1) garintuvas - pasyvus garintuvas, kurio šiluminių mainų paviršių sudaro briaunuoti stovai (6) ir papildoma įranga, skirta šiluminių mainų paviršiaus plotui padidinti tam, kad pagerinti tepalo, skirto kompresoriui (2) sutepti, cirkuliaciją, briaunuotų stovų sujungimo vamzdelių (7) vertikalios dalys yra sujungtos horizontaliais vamzdeliais (8) ir šiluminiame siurblyje cirkuliuojanti aušinimo medžiaga – propanas.
2. Oro-vandens šiluminis siurblys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pasyvaus garintuvo (1) briaunuoti stovai (6) pjūvyje turi žvaigždinę formą, o jų briaunų paviršius yra rifliuotas.
3. Oro-vandens šiluminis siurblys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomos įrangos vaidmenį šiluminių mainų plotui padidinti atlieka į žemę įleistas gyvatukas (5).
4. Oro-vandens šiluminis siurblys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomos įrangos vaidmenį šiluminių mainų plotui padidinti garintuve (1) atlieka 14 dalių briaunuoti stovai (6).

