Skydinių namų sieninių karkasų sujungimo būdas, kuriuo gretimų sienų sieninius karkasus (3) pastato kampu vienas kito atžvilgiu ir sutvirtina sutvirtinimo elementais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sieninius karkasus (3) sutvirtina per papildomus kampinius elementus (1), kuriuos iš pradžių namo kampuose pritvirtina prie grindų pagrindo (11), o po to sieninius karkasus (3) pastato tarp gretimuose namo kampuose pritvirtintų kampinių elementų (1) ir tvirtinimo elementais (6) pritvirtina prie šių kampinių elementų pečių (2).

