1. Trimatės fotografijos stelažas, skirtas objekto (1) nuotraukų darymui iš įvairiausių kampų, ypač nuotraukų serijų darymui, kurios vėliau yra sujungiamos suformuojant trimatį objekto (1) skaitmeninį atvaizdą, minėtas fotografijos stelažas turi bent vieną fotoaparatą (1) ir mechaninį įrenginį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mechaninis įrenginys turi bent:

pagrindo elementą (6), 

į rėmą (4), kuris sukasi apie įsivaizduojamą vertikalią ašį,

viršutinį rėmą (7), kuris sukasi apie įsivaizduojamą horizontalią ašį,

pakabą (11) arba atramą (9), arba stovą arba panašiai, kuris yra naudojamas minėto objekto (1), kurį reikia fotografuoti laikymui nejudamoje pozicijoje,

kur objektas (1), kurį reikia fotografuoti yra padedamas ant minėtos atramos (9) arba pakabinamas ant pakabos (11) ir mažiausiai vienas fotoaparatas (8) yra pritvirtintas viename viršutinio rėmo (7) gale.

2. Trimatės fotografijos stelažas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi fono elementą (2), įrengtą kitame viršutinio besisukančio rėmo (7) gale.

3. Trimatės fotografijos stelažas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viršutinis rėmas (7) ir apatinis rėmas (4) yra tarpusavyje sujungti taip, kad minėta įsivaizduojama vertikali apatinio rėmo (4) ašis ir minėta įsivaizduojama horizontali viršutinio rėmo (7) ašis susikerta arba praeina viena pro kitą santykinai mažu atstumu apytiksliai viename taške ir apytiksliai stačiais kampais.

4. Trimatės fotografijos stelažas pagal vieną iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo kad minėtas mechaninis įrenginys turi bent vieną pavarą (3, 5), kuri yra pritaikyta sukti bent vieną iš minėtų rėmų (4, 7) norima kryptimi.

5. Trimatės fotografijos stelažas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta pavara (3, 5) yra žingsninio variklio tipo arba hidraulinio tipo, arba pneumatinio tipo.

6. Trimatės fotografijos stelažas pagal vieną iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas fotografijos stelažas yra valdomas kompiuteriniu įrenginiu, turinčiu bent:

signalo išvesties priemones, pritaikytas bent jau siųsti valdymo signalus į pavarų (3, 5) valdiklius ir bent vieno fotoaparato (8) valdiklį,

programinę dalį, kuri yra pritaikyta bent jau suformuoti minėtą numatytą fotoaparato valdymo režimą, kuris yra griežtai susijęs su viršutinio besisukančio rėmo (7) ir/arba apatinio besisukančio rėmo (4) judėjimu ir

duomenų įvesties priemones, kurios yra pritaikytos priimti fotografijų duomenims iš fotoaparato (8).

7. Trimačių skaitmeninių objekto atvaizdų kūrimo ir publikavimo būdas, apimantis šiuos žingsnius:

padaro objekto nuotraukų serijas iš skirtingų krypčių, panaudojant fotografijos stelažą,

sujungia gautas nuotraukas į vientisą skaitmeninį trimatį atvaizdą, panaudojant kompiuterinį programinį produktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudoja fotografijos stelažą pagal 1-6 punktus.

8. Būdas pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad objekto (1) trimačio skaitmeninio atvaizdo elektroninis publikavimas yra įgyvendinamas atliekant šiuos proceso žingsnius:

patalpina sukurtą objekto skaitmeninį trimatį atvaizdą tarnybinėje stotyje

sukuria nuorodą į specifinę minėto failo vietą, 

siunčia minėtą nuorodą klientui, kuris gali panaudoti šią nuorodą savo svetainėje, įterpdamas ją kaip aktyviąją nuorodą (hyperlink) ar panašiai.

