PAGE  

1. Surenkama liejimo forma, skirta batams gaminti, turinti pagrindo liejimo formą, dvi šono liejimo formas ir viršaus liejimo formą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš:
pagrindo liejimo formos, turinčios įdubą, apibrėžtą ant jos viršaus;

dviejų šono liejimo formų, judriai prijungtų prie pagrindo liejimo formos dviejų šonų, ir dauginių įrantų, apibrėžtų kiekvienos iš dviejų šono liejimo formų vidaus viršuje;

dviejų pozicionavimo plokščių, patalpintų ant dviejų šono liejimo formų dviejų atitinkamų viršaus paviršių, ir kiekviena iš dviejų pozicionavimo plokščių turi dauginius tarpiklius, kurie yra įterpti į įrantas šono liejimo formose, kiekviena pozicionavimo plokštė turi griovelį, apibrėžtą jos vidinėje pusėje ir griovelis turi šablonus, apibrėžtus jame, ir
viršaus liejimo formos, judriai patalpintos ant pagrindo liejimo formos viršaus, ir pozicionavimo plokštės glaudžiai sujungtos su viršaus liejimo formos išorine puse.
2. Surenkama liejimo forma, skirta batams gaminti, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pozicionavimo plokštės gali būti sukeistos su kitu komplektu taip, kad turėtų skirtingus šablonus.

