1. Kietojo kuro katilas, susidedantis iš korpuso su dvigubom sienelėm, pakuros, peleninės, oro padavimo sklendės, degimo kameros, dūmtraukio ir prijungimo prie šildymo sistemos vamzdžių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš katilo korpuso viduje sumontuotos pakuros su dangčiu, įrengtu viršuje, peleninės, per kurią vyksta pirminis oro padavimas į degimo kamerą ir virš kurios grotelių vyksta apatinis kuro degimas, liepsnai sklindant tik viena kryptimi į viršų, antrinio oro padavimo į degimo kamerą sklendės, įtaisytos korpuso šoninėje dalyje, ne mažiau kaip dviejų šoninių katilo išvalymui skirtų valymo angų su durelėmis, katilo viršuje įrengto apsauginio vožtuvo, dūmų angos sklendės ir dūmtraukio.
2. Kietojo kuro katilas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad peleninės grotelės įtaisytos nuožulniai, nukreipiant nuolydį link degimo kameros.

