PAGE  

1. Infraraudonųjų spindulių sauna, sudaryta iš patalpos su medžio sienomis arba medžiu išklotomis sienomis (1) bei grindimis (2), ir su suolais (3), o taip pat su infraraudonosios spinduliuotės šildytuvais (9), įrengtais sienose (1) ir/arba grindyse (2),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad saunos viduryje yra įtaisytas tuščiaviduris stovas (4) su jo viduje patalpintu infraraudonosios spinduliuotės šildytuvu (9), o stovo (4) sienų vidus, saunos sienų (1) dalis arba visos sienos (1), grindų (2) dalis arba visos grindys bei suolų (3) viršus (5) yra padengtas karščiui atsparios permatomos medžiagos plokštėmis (6), kurių atgręžtoji į saunos patalpą pusė yra padengta gintaro arba žadeito gabaliukų sluoksniu (7), o infraraudonosios spinduliuotės šildytuvai (9) sienose (1), grindyse (2), po suolais (3), o taip pat stove (4) yra įtaisyti po arba už minėtų karščiui atsparios permatomos medžiagos plokščių (6) taip, kad šildytuvų (9) spinduliavimas būtų nukreiptas į atitinkamas permatomos medžiagos plokštes (6) ir tuo pačiu - į minėtų medžiagų sluoksnį (7).

2. Sauna pagal apibrėžties 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad greta infraraudonosios spinduliuotės šaltinių (9) yra įtaisytos apšvietimo lempos (10), nukreiptos į plokštes (6) ir tuo pačiu - į gintaro arba žadeito sluoksnį (7).

3. Sauna pagal apibrėžties 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant saunos sienų (1), stovo (4) sienų, o taip pat ant suolų (3) viršaus esančių karščiui atsparios permatomos medžiagos plokščių (6) uždengtas gintaro arba žadeito sluoksnis (7) yra sudarytas šių medžiagų gabaliukus priklijuojant prie plokštės (6) karščiui atspariu silikonu, o ant saunos grindų (2) plokštės (6) esantį gintaro arba žadeito sluoksnį (7) sudaro laisvai užberti šlifuoti šios medžiagos gabaliukai.

4. Sauna pagal apibrėžties 1 ir 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad stovo (4) sienų ir saunos sienų (1) sluoksnio (7) dalis, į kurią atsiremia naudotojo, sėdinčio ant suolo (3), nugara ir pečiai, gali būti sudaryta iš juodojo gintaro, turinčio žemės ir dumblių liekanų.

