PAGE  

1. Hidraulinio smūgio oro kompresorius, turintis prijungtus prie vandens rezervuaro (5) vandens tiekimo vamzdžius (1) ir (2) su smūgio vožtuvais (3) ir du oro gaubtus (6) ir (7) su vandens įleidimo (8) ir išleidimo (9) vožtuvais, kuriame vienas oro gaubtas (7) sujungtas su oro tiekimo vamzdžiu (12),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro gaubtai (6) ir (7) turi oro įsiurbimo vožtuvus (10), oro gaubtų (6) ir (7) vandens išleidimo vožtuvai (9) yra valdomi priklausomai nuo oro slėgio gaubtuose (6) ir (7) ir kad antrasis oro gaubtas (6) yra sujungtas su oro tiekimo vamzdžiu (12).

2. Kompresorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro tiekimo vamzdis (12) yra sujungtas su oro resiveriu (13).

3. Kompresorius pagal 1 ir/arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro gaubtų (6) ir (7) vandens išleidimo vožtuvai (9) per svirčių mechanizmą (14), pneumatinį cilindrą (15) ir pneumatinį droselį (16) yra sujungti su oro slėgio vožtuvu (17).

4. Kompresorius pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro gaubtai (6) ir (7) per vandens išleidimo vožtuvus (9) yra sujungti su išpylimo vamzdžiu (20).

5. Kompresorius pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie išpylimo vamzdžio (20) yra prijungtas hidraulinis taranas, grąžinantis panaudotą vandenį į vandens rezervuarą (5).

6. Kompresorius pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad hidraulinis taranas turi tiekimo vamzdį (21) su smūgio vožtuvu (22), oro gaubtą (23) su vandens įleidimo vožtuvu (24) ir vandens išleidimo vožtuvu (25), sujungtu per svirčių mechanizmą (26), pneumatinį cilindrą (27) ir pneumatinį droselį (28) su oro slėgio vožtuvu (29) ir su slėgimo vamzdžiu (30), sujungtu su vandens rezervuaru (5).

7. Kompresorius pagal 1-4 arba 1-5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudaro kompresoriaus agregato pirmąją pakopą.

8. Kompresorius pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie pirmosios ir kiekvienos sekančios kompresoriaus agregato pakopos vieno vandens tiekimo vamzdžio yra prijungta sekanti kompresoriaus agregato pakopa.

