1. Aptarnavimo vietos užimtumo matavimo ir eilės formavimo būdas, kai autonomiškai veikiantis valdiklis priima informaciją iš daviklio, ją apdoroja ir perduoda duomenų pateikimo prietaisui ir/arba duomenų kaupimo ir apdorojimo prietaisui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad valdikliu matuoja prekybos vietos kasos užimtumą, davikliais skaičiuoja pirkėjų, esančių eilėje prie kasos skaičių ir/arba jų perkamas prekes, esančias šalia arba ant prekystalio (konvejerio), o eilę formuoja duomenų rodymo prietaisas, pirkėjus informuojant apie konkrečiu momentu esantį kasų užimtumą.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daviklius įrengia aptarnavimo vietos kasos prekystalyje arba šalia jo.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad bent vieną slėgio daviklį įrengia po prekystaliu ir/arba po grindimis prie prekystalio.

4. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matavimo daviklį kuris yra bent vienas optinis daviklis įrengia virš prekystalio ploto ir/arba šalia prekystalio ant praėjimo pro jį.

5. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matavimo daviklis yra bent vienas mechaninio paspaudimo prietaisas, kurį įrengia prekystalyje ir/arba šalia jo. 

6. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matavimo daviklis yra, bent viena vaizdo kamera, kurią įrengia virš prekystalio.

7. Būdas pagal 3 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenų pateikimo prietaisas rodo duomenis šviesos šaltinio pagalba uždegdamas arba užgesindamas bent vieną šviesos šaltinį.

8. Būdas pagal 3 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenų pateikimo prietaisas rodo duomenis vaizdo ekrane.

9. Būdas pagal 3 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenų pateikimo prietaisas duomenis pateikia garsiniais signalais. 

10. Būdas pagal 3 - 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad duomenų pateikimo prietaisas duomenis pateikia mechanizuotu judesiu. 

