PAGE  

1. Šviesos efekto sukūrimo sistema, turinti signalo šaltinį (8), garso šaltinį (5), kuris yra pritaikytas signalą paversti garsu ir mažiausiai vieną apšvietimo elementą (6)  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad toliau turi moduliatorių (14), kuris yra pritaikytas atlikti šias funkcijas:

analizuoti garso signalą (7);

sukurti moduliuojantį signalą (12);

sukurti moduliuotus impulsus (13) bent vienam šviesos šaltiniui (6),

kur moduliuoti impulsai (13) veikia šviesos šaltinį (6) taip, kad būtų sukurtas regimasis stroboskopo efektas ant judančios garso šaltinio (5) dalies. 

2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad moduliatorius (14) yra sukonstruotas taip, kad priimtų elektroninį signalą (7) iš signalo šaltinio (8). 

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad moduliatorius (14) yra sukonstruotas taip, kad priimtų akustinį signalą iš garso šaltinio (5).

4. Sistema pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos šaltinis yra tvirtinamas prie garso šaltinio (5) judančios dalies.

5. Sistema pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šviesos šaltinis yra patalpintas prie garso šaltinio (5) judančios dalies ir šviečia šios dalies kryptimi.

6. Sistema pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bent vienas iš šviesos šaltinių (6) yra šviesos diodas.

7. Sistema pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bent vienas iš šviesos šaltinių (6) yra projekcinis įrenginys arba jų sistema, pritaikyta kurti projekcijas ant garso šaltinio (5) judančios dalies taip, kad būtų sukuriamas šviesos efektas, kurį vartotojas suvoktų, kaip erdvinį vaizdą.

8. Sistema pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad garso šaltinio (5) judančioji dalis yra padengta atspindinčiu paviršiumi ir aukščiau minėti šviesos efektai yra sukuriami ant kitų statinių arba judančių paviršių, į kuriuos krenta atspindys.

9. Sistema pagal 8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad atspindys patenka į neskaidrią terpę, tokią kaip vanduo, suskystintų dujų/oro aplinką.

























