1. Laiptatakis, susidedantis iš pagrindo, pakopų, laiptų aikštelių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas sudarytas iš liekamųjų metalinių klojinių.

2. Laiptatakis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas sudarytas iš liekamųjų metalinių klojinių ir betono mišinio.

3. Laiptatakis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas sudarytas iš liekamųjų metalinių klojinių, armatūros ir betono mišinio.

4. Laiptatakis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas sudarytas iš vieno liekamojo metalinio klojinio, armatūros ir betono mišinio.

5. Laiptatakis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas sudarytas iš išorinių ir vidinių liekamųjų metalinių klojinių, armatūros ir betono mišinio.

6. Laiptatakis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindas sudarytas iš vidinių liekamųjų metalinių klojinių, armatūros ir betono mišinio.

7. Laiptatakio gamybos būdas, naudojant klojinius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindui gaminti montuoja nuimamuosius metalinius klojinius, sudeda armatūra, užpila betono mišiniu, mišiniui sukietėjus iki reikiamo stiprumo, nuima minėtus metalinius klojinius.

8. Laiptatakio gamybos būdas, naudojant klojinius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindui gaminti montuoja nuimamuosius ir (arba) liekamuosius vidinius ir (arba) išorinius metalinius klojinius, sudeda armatūrą, užpila betono mišiniu, mišiniui sukietėjus iki reikiamo stiprumo, nuima nuimamuosius metalinius klojinius, paliekant liekamuosius vidinius ir (arba) išorinius metalinius klojinius.

