1. Kompostavimo įrenginys, turintis besisukantį kompostavimo būgną, kuriame aerobiniu būdu apdorojamos fermentuotos atliekos,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrengtas būgnas turi tuščiavidurį, perforuotą veleną, oro tiekimo, dujų surinkimo bei valymo įtaisus.
2. Kompostavimo įrenginys, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame automatiniam komposto maišymui palaikyti, įrengtas variklis su diržine pavara.
3. Kompostavimo įrenginys, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo kompostavimo būgno vidinėje dalyje yra įrengtos lentynėlės, kurios neleidžia kompostuojamoms atliekoms slysti cilindro sienelėmis.
4. Kompostavimo įrenginys, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame įrengta komposto temperatūros nustatymo įtaisas ir oro mėginio paėmimo anga.
5. Kompostavimo įrenginys, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro tiekimui į kompostavimo būgną reguliuoti, įrengta sklendė.
6. Kompostavimo įrenginys, pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oras tiekiamas į kompostavimo būgną tiekiamas per veleno ertmę.

7. Kompostavimo įrenginys, pagal 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad būgno viduje veleno sienelės perforuotos.
8. Kompostavimo įrenginys, pagal 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jame įrengta sklendė užteršto oro ištekėjimui reguliuoti.
9. Kompostavimo įrenginys, pagal 4 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po dujų surinkimo yra įrengtas biofiltras su medienos žievių įkrova.
