1. Šokoladas, į kurio sudėtį įeina melsvadumblis Spirulina, kurio sausoje medžiagoje yra ne mažiau 8,0 % mėlynojo pigmento fikocianino,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad melsvadumblis yra šviežios Spirulina biomasės pavidale, išmaišomas (konservuojamas) šokolade, esant tokiam komponentų santykiui (masės %): melsvadumblio Spirulina 0,85-20, o likusi dalis - šokoladas.

2. Šokolado pagal 1 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš konservavimą melsvadumblio Spirulina biomasė perplaunama geriamu vandeniu ir vakuumuojama iki 70-75 % drėgmės, į skystą šokoladą maišant supilama vakuumuota melsvadumblio Spirulina biomasė.

3. Šokoladas, į kurio sudėtį įeina melsvadumblis Spirulina, pastarojo sausoje medžiagoje yra ne mažiau 8,0 % mėlynojo pigmento fikocianino,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dumblis Spirulina platesnis yra orasausės biomasės pavidale, ir išmaišomas (konservuojamas) šokolade, esant tokiam komponentų santykiui (masės %): melsvadumblio Spirulina 0,5-30, o likusi dalis - šokoladas.
4. Šokolado pagal 3 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš konservavimą melsvadumblio Spirulina biomasė perplaunama geriamu vandeniu ir vakuumuojama iki 70-75 % drėgmės, džiovinama iki orasausės medžiagos 36-42 oC temperatūroje, į skystą šokoladą maišant supilama orasausė melsvadumblio Spirulina biomasė.

5. Šokoladas, į kurio sudėtį įeina melsvadumblis Spirulina, pastarojo sausoje medžiagoje yra ne mažiau 8,0 % mėlynojo pigmento fikocianino,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dumblis Spirulina yra orasausės granuliuotos biomasės pavidale, ir išmaišomas (konservuojamas) šokolade, esant tokiam komponentų santykiui (masės %): melsvadumblio Spirulina 0,5-60, o likusi dalis - šokoladas.
6. Šokolado pagal 3 punktą gamybos būdas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prieš konservavimą melsvadumblio Spirulina biomasė perplaunama geriamu vandeniu ir vakuumuojama iki 70-75 % drėgmės, džiovinama iki orasausės medžiagos 36-42 oC temperatūroje, granuliuojama, į skystą šokoladą maišant supilama orasausė granuliuota melsvadumblio Spirulina biomasė.

