1. Sija, susidedanti iš rėmo, armatūros ir betono,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rėmas sudarytas iš išorinių metalinių klojinių ir vidinių metalinių standumo juostų.
2. Sija, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išoriniai metaliniai klojiniai yra liekamieji metaliniai klojiniai.

3. Sija, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad išoriniai metaliniai klojiniai yra nuimamieji metaliniai klojiniai.

4. Sijos gamybos būdas, naudojant klojinius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rėmui gaminti montuoja nuimamuosius ir (arba) liekamuosius išorinius metalinius klojinius ir vidines standumo juostas, sudeda armatūrą, užpila betono mišiniu, betonui sukietėjus iki reikiamo stiprumo, nuima nuimamuosius metalinius klojinius, paliekant liekamuosius išorinius metalinius klojinius ir vidines standumo juostas.

