1. Šiukšlių surinkimo sistemų daugiabučiuose gyvenamuose namuose dezinfekavimo ir dezodoravimo būdas, panaudojant dezinfekavimo ir dezodoravimo agentus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad generuoja ozoną O3 ir paskirsto jį tolygiai po visą šiukšlių surinkimo sistemą.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad generuoja ozoną laiko intervalais ir dozėmis, priklausomai nuo šiukšlių surinkimo sistemos dydžio, aplinkos temperatūros ir nuo to, kaip dažnai ištuštinamas šiukšlių konteineris (3).

3. Šiukšlių surinkimo sistemų daugiabučiuose gyvenamuose namuose dezinfekavimo ir dezodoravimo sistema, turinti dezinfekavimo ir dezodoravimo agentų generavimo ir valdymo priemones,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš ozono generatoriaus, centrinio valdymo įrenginio, skirto užprogramuoti ir kontroliuoti ozono generatoriaus veiksmą, ir generuoto ozono paskirstymo po šiukšlių surinkimo sistemą priemonių.

4. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi nuotolinį valdymo pultą – operatorinę, skirtą stebėti ir valdyti sistemos veikimą, sujungtą su sistema laidiniais arba bevieliais ryšiais.
5. Sistema pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš kelių ozono generatorių (5), įrengtų skirtingose šiukšlių surinkimo sistemos vietose, valdomų sinchroniškai arba atskirai.

