Žmogaus funkcionalumo kontrolės sistema, sudaryta iš centrinio kompiuterio ir aprangos, į kurią įmontuoti elektrokardiogramos jutikliai, pirmasis ir antrasis kvėpavimo dažnio jutikliai, pavyzdžiui, veikiantys induktyvinės pletismografijos principu, pirmasis, antrasis ir trečiasis analoginiai skaitmeniniai keitikliai, duomenų surinkimo blokas, elektrokardiogramos jutikliai sujungti su pirmojo analoginio skaitmeninio keitiklio analoginiais išvadais, pirmojo ir antrojo kvėpavimo dažnio jutiklių išvadai su antrojo ir trečiojo analoginių skaitmeninių keitiklių analoginiais išvadais, sujungti su duomenų surinkimo bloko informaciniais įėjimais,  b e s i s k i r i a n t i  t u o, kad į ją papildomai įvestas centrinis bevielio ryšio siųstuvas – imtuvas, o į aprangą papildomai yra įmontuoti mikrovaldiklis ir bevielio ryšio vietinis siųstuvas - imtuvas, kurio valdymo įėjimas ir informaciniai išvadai sujungti su mikrovaldiklio, atitinkamai, pirmuoju valdymo išėjimu ir pirmąja informacinių išvadų grupe, mikrovaldiklio antrasis, trečiasis ir ketvirtasis valdymo išėjimai sujungti, atitinkamai, su pirmojo, antrojo ir trečiojo analoginių skaitmeninių keitiklių valdymo įėjimais, o antroji, trečioji ir ketvirtoji informacinių išvadų grupės su pirmojo, antrojo ir trečiojo analoginių skaitmeninių keitiklių skaitmeniniais išėjimais centrinis kompiuteris pirmuoju valdymo išėjimu ir pirmąja informacinių išvadų grupe sujungtas su duomenų surinkimo bloko, atitinkamai, valdymo įėjimu ir informacinių išvadų grupe, o antruoju valdymo išėjimu ir antrąja informacinių išvadų grupe sujungtas su centrinio siųstuvo – imtuvo, atitinkamai, valdymo ir informacinių išvadų grupe.







































