(. Vėjo jėgainė su cilindriniu rotoriumi su mentėmis ir vėją kreipiančiu įrenginiu, apimančiu vėjo ėmiklį, vėjo atmuštuvą ir vėjarodį, sumontuotu ant sukimo ašies,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi tokį elementų matmenų santykį:

- mentės pločio ir jos ilgio santykis yra lygus 1:4-1:8;

- mentės B pločio ir rotoriaus diametro santykis yra lygus 1:2-1,5, geriau 1:3;

- vėjo atakos kampai(£1 ir £2 ant vėjo atmuštuvo C ir vėjo ėmiklio D plokštumos sudaro 30°-45°, kampas ( sudaro 0°-28° ir kampas ( sudaro 20°-45°;

- vėjo atmuštuvo ir vėjo ėmiklio kampai A1 ir A2, matmenys ir išdėstymas skaičiuojami taip, kad vėjo spaudimo jėgos į juos būtų subalansuotos:

Ld (Pd (Lc(Pc,

- vėjarodžio matmenys skaičiuojami taip, kad jis užtikrintų pastovią orientaciją į vėją

Sh(Ph

 (((( 1,5.

Sc(Pc

2. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėjo ėmiklio, vėjo keitiklio, vėjarodžio matmenys ir išdėstymas yra tarp savęs susiję ir apskaičiuoti priklausomai nuo rotoriaus dydžio ir nuo nustatyto regiono vidutinio metinio vėjo greičio.
3. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad rotoriaus mentės yra sukonstruotos įgaubtos, o kreivumo forma atitinka minimalų oro pasipriešinimą, kai mentės juda iškilimu į priekį.
4. Vėjo jėgainė pagal ( punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomai turi viršutinį ir apatinį sparnus R( ir R(, kurių matmenys:

- sparno plotis lygus 0,4(0,8 rotoriaus mentės pločio, o sparno ilgis lygus 1(2 rotoriaus mentės pločio, be to, sparnai išdėstyti užpakalinėje aktyvioje rotoriaus dalyje ir gali būti asimetriški vėjarodžio ašiai.

5. Vėjo jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėjarodis pagamintas taip, kad galėtų suktis sukimosi ašies plokštumoje, padėtyse statmenoje ir lygiagrečioje sukimosi ašiai.

